# TÉRMINOS DE REFERENCIA

Proceso: Readecuación de la armería ubicada en la Base Aérea Mariscal Sucre (BAMAS), cantón Quito. Provincia de Pichincha.

Fecha de publicación: 18 de mayo de 2026

Fecha límite de entrega de ofertas: 8 de junio de 2026

Correo de contacto: procurement.ecuador@maginternational.org

# Antecedentes

The Mines Advisory Group (MAG), es una Organización No Gubernamental internacional cuyo ámbito de acción es la seguridad humanitaria. La visión de MAG es crear un futuro seguro para niñas, niños, mujeres y hombres afectados por la violencia armada y los conflictos. Desde 1989, trabajamos en comunidades afectadas por conflictos para recuperar zonas contaminadas por minas terrestres, municiones de racimo y otros elementos explosivos.

En este contexto, la Oficina País de MAG en Ecuador se encuentra colaborando con la Base Aérea Mariscal Sucre (BAMAS), cantón Quito. Provincia de Pichincha, en actividades que permitan mejorar los niveles de seguridad del depósito. En este contexto, se invita a proveedores al proceso de subasta para la mejora de los niveles de seguridad infraestructural en la dirección.

# Objeto

Readecuación de la armería ubicada en la Base Aérea Mariscal Sucre (BAMAS), cantón Quito. Provincia de Pichincha. Misma que incluye las actividades contempladas en el punto 3 del presente documento.

# Requerimientos técnicos

A continuación, se detalla los requerimientos para la presente subasta, mismos que deberán ser construidos e instalados:

| Ítem No. | DESCRIPCIÓN | UNITS | QTY | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAMAS |  |  |  |  |
| 1 | Trabajos preliminares |  |  |  |
| 1.1 | Retiro de puertas existentes. Se procederá al desmontaje de las puertas existentes, incluyendo hojas, marcos, herrajes y demás accesorios asociados, mediante procedimientos controlados que garanticen la integridad de los muros, vanos y acabados circundantes. Las labores se ejecutarán utilizando herramientas adecuadas y técnicas que minimicen vibraciones, impactos y daños colaterales. Los elementos retirados serán acopiados de manera ordenada en un área previamente designada para su posterior traslado y disposición final en sitios autorizados por el comandante de la unidad. Durante todo el proceso se mantendrá la limpieza del área de trabajo, así como el cumplimiento estricto de las normas de seguridad y protección laboral vigentes. Ver referencia en Ilustración 1 Planta arquitectónica refuerzos. | u | 3,00 | Global |
| 1.2 | Derrocamiento de mampostería para la apertura de nuevos ingresos, el cual se ejecutará de manera controlada mediante el uso de herramientas y equipos especializados, con el fin de evitar daños en los elementos colindantes, estructuras adyacentes y acabados existentes. Los trabajos se realizarán específicamente en el eje D–4, conforme a lo indicado en planos, minimizando vibraciones, impactos y afectaciones no previstas. El material producto del derrocamiento será retirado y acopiado de forma ordenada en un área designada para su posterior disposición final en sitios autorizados, manteniendo en todo momento la limpieza del área de trabajo y el cumplimiento de las normas de seguridad y protección laboral vigentes. Ver referencia en Ilustración 1 Planta arquitectónica refuerzos. | m2 | 15,72 | Global |
| 1.3 | Limpieza de tubería del sistema de agua pluvial ubicada sobre la armería (Losa existente), la cual se ejecutará con el objetivo de eliminar sedimentos, residuos sólidos y obstrucciones que puedan generar estancamientos de agua y provocar filtraciones o problemas de humedad en la estructura (tumbado). Los trabajos se realizarán de manera controlada, utilizando la herramienta y equipos adecuados para garantizar la correcta limpieza interna de la tubería sin afectar su integridad ni los elementos constructivos colindantes, asegurando el adecuado flujo del sistema pluvial y la protección de los muros y acabados de la armería. | glb | 1,00 | Global |
| 1.4 | Colocación de rejillas de aluminio de Ø110 mm en los puntos de captación del sistema de agua pluvial, con el fin de impedir el ingreso de hojas, basura, sedimentos y otros residuos sólidos que actualmente generan obstrucciones y taponamientos en la tubería, afectando el correcto funcionamiento del sistema y provocando acumulaciones de agua y humedad en la estructura de la armería. Las rejillas serán instaladas de forma segura y ajustada a los elementos existentes, garantizando su correcta fijación, durabilidad y fácil mantenimiento, contribuyendo a la adecuada evacuación de aguas pluviales y a la protección de la infraestructura. | u | 4,00 | Global |
| 2 | Obra civil |  |  |  |
| 2.1 | Retiro de protecciones de las ventanas existentes. Se procederá al desmontaje de las protecciones metálicas existentes, incluyendo marcos y accesorios, mediante técnicas controladas para evitar daños en muros y acabados circundantes. Los elementos retirados serán acopiados de forma ordenada en un área designada para su posterior disposición final en sitios autorizados. Durante todo el proceso se garantizará la limpieza del área de trabajo y el cumplimiento de las condiciones de seguridad. Se realizará el retiro de la ventana del eje B. Ver referencia en Ilustración 1 Planta arquitectónica refuerzos. | m2 | 6,39 | Global |
| 2.2 | Mampostería de ladrillo mambrón o bloque sólido, con un espesor de 12,5 cm, asentado mediante mortero de cemento y arena en proporción 1:4, garantizando juntas uniformes y regulares; durante la ejecución se asegurará la correcta alineación, nivelación y plomada de los muros, así como el adecuado curado para alcanzar la resistencia y durabilidad requeridas. Esta mampostería se colocará adosada a la mampostería existente de la armería y la sala de municiones, aumentando el espesor total de la pared, en conformidad con el espesor mínimo exigido por el estándar internacional, según la referencia indicada en Ilustración 1 Planta arquitectónica refuerzos. | m2 | 102,31 | Global |
| 2.3 | Mampostería de ladrillo mambrón o bloque sólido. Se ejecutará el sellado de la puerta retirada en el eje 2, el bloqueo del eje C, y el bloqueo de la ventana del eje B. Utilizando mampostería de ladrillo mambrón sólido o bloque sólido con espesor de 25 cm. El asentado se realizará con mortero cemento-arena en proporción 1:4, asegurando juntas uniformes y regulares. Durante la ejecución se garantizará la correcta alineación, nivelación y plomada de los muros, así como el curado adecuado para asegurar la resistencia y durabilidad de la estructura. Ver referencia en Ilustración 1 Planta arquitectónica refuerzos. | m2 | 15,44 | Global |
| 3 | Obra gris y Acabados |  |  |  |
| 3.1 | Enlucido vertical paleteado fino, mortero 1:4, incluye impermeabilizante. Se ejecutará con mortero cemento-arena en proporción 1:4, con un espesor uniforme de 1.5 cm, garantizando una terminación pareja, continua y acorde con los planos arquitectónicos. Se colocará en todas las caras de la mampostería nueva a construir. | m2 | 133,18 | Global |
| 3.2 | Enlucido filos ventanas y puertas, se ejecutará con mortero cemento-arena en proporción 1:3, con un espesor uniforme de 2 cm, garantizando una terminación limpia, continua y acorde con los planos arquitectónicos. Se lo realizara en los filos de ventanas y puerta nuevos a construir. | m | 17,12 | Global |
| 3.3 | Dinteles de puerta o marco, se ejecutarán utilizando el mismo material de la mampostería, incorporando un refuerzo con varillas de acero de fy 4200 kg/cm², garantizando la resistencia estructural requerida. Estos elementos deberán quedar correctamente nivelados y alineados para asegurar su óptima conexión con los marcos de las puertas y permitir el adecuado funcionamiento de los accesos planificados en el proyecto. | m | 2,94 | Global |
| 3.4 | Empaste interior + resina, la aplicación se realizará sobre superficies previamente limpias y niveladas, en capas uniformes, garantizando un acabado liso y resistente. Se lo realizará en la armería, sala de municiones, sala de entrega, sala de monitoreo y oficina eje 4 y todos los tumbados de las salas descritas. Ilustración 2 Planta arquitectónica final. | m2 | 526,91 | Global |
| 3.5 | Empaste exterior + resina, la aplicación se realizará sobre superficies previamente limpias y niveladas, en capas uniformes, garantizando un acabado liso y resistente. Se realizará al exterior de la armería eje A (1-4), eje 1, eje E (1-3) y eje 3. Ver referencia en Ilustración 2 Planta arquitectónica final. | m2 | 131,86 | Global |
| 3.6 | Pintura interior (dos manos). La pintura interior se aplicará en superficies previamente tratadas, libres de polvo, grasa, humedad o partículas sueltas. Se utilizará pintura tipo látex vinil-acrílico, resistente al lavado y de bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV). El sistema de aplicación incluirá dos manos uniformes, mediante rodillo, brocha o pistola, respetando los tiempos de secado entre capas según ficha técnica del fabricante. El producto deberá cumplir con norma INEN 2249 o equivalente, garantizando buena adherencia, cobertura y durabilidad en ambientes interiores. Color blanco. Se lo realizará la armería, sala de municiones, sala de entrega, sala de monitoreo, oficina eje 4 y todos los tumbados de las salas descritas. Ver referencia en Ilustración 2 Planta arquitectónica final. | m2 | 526,91 | Global |
| 3.7 | Pintura exterior (dos manos), La pintura exterior se aplicará sobre superficies previamente tratadas, limpias, secas y libres de polvo, grasa o eflorescencias. Se utilizará pintura acrílica o vinil-acrílica para exteriores, resistente a la intemperie, rayos UV y humedad. El sistema de aplicación incluirá dos manos de pintura aplicadas mediante rodillo, brocha o pistola, respetando los tiempos de secado entre capas según ficha técnica del fabricante. El color a utilizar será el existente en el exterior de la armería. Se realizará al exterior de la armería eje A (1-4), eje 1, eje E (1-3) y eje 3. Ver referencia en Ilustración 2 Planta arquitectónica final. | m2 | 131,86 | Global |
| 4 | Protección de ventanas |  |  |  |
| 4.1 | Suministro e instalación de protectores de ventana con malla de acero expandido de 3 mm de espesor, diseño diamante 25 x 50 mm, soldada a marco de ángulo 20 x 3 mm. acabado con pintura esmalte negro sintético anticorrosivo. el marco deberá estar anclado por el lado exterior de la pared. Ver referencia en Ilustración 6 Detalle de malla de seguridad. | m2 | 6,71 | Global |
| 5 | Sistema eléctrico e iluminación |  |  |  |
| 5.1 | Mantenimiento y recubrimiento del sistema eléctrico existente mediante tubería EMT. Se realizará el mantenimiento del sistema eléctrico existente, utilizando los mismos cables de energía eléctrica actualmente instalados, los cuales serán reorganizados y recubiertos mediante tubería metálica EMT. La tubería EMT será instalada de forma superficial, sin aplicación de pintura, y anclada firmemente a la pared, al tumbado o a los elementos estructurales disponibles, según corresponda, mediante anclajes, ganchos y tornillería de acero galvanizado adecuados para este tipo de instalación. Los trabajos garantizarán una correcta sujeción, alineación y continuidad de la canalización, asegurando la protección mecánica de los conductores y mejorando las condiciones de seguridad eléctrica. Como parte de la intervención, se procederá al retiro de los sensores existentes, debido a que los mismos se encuentran obsoletos; sin embargo, no se realizará ningún tipo de intervención, manipulación ni daño sobre las cámaras existentes, las cuales deberán permanecer intactas y operativas. La ejecución se realizará conforme a criterios técnicos y de seguridad vigentes, evitando daños a los elementos constructivos existentes y manteniendo el orden y la limpieza del área durante todo el proceso. Ver referencia en Ilustración 3 Planta eléctrica. | gbl | 1,00 | Global |
| 5.2 | Tablero de control de 3 puntos. Su acometida se tomará de la existente. No se permitirá que ningún cable quede a la vista en toda la sala de armas en general. En caso de que, por condiciones técnicas o constructivas, no sea posible empotrar el cableado, este se instalará sobre superficie mediante tubería tipo EMT o equivalente, la cual deberá fijarse firmemente a la pared o al elemento estructural correspondiente, garantizando protección mecánica, continuidad dieléctrica y accesibilidad para mantenimiento. No se deberá pintar bajo ninguna circunstancia la tubería EMT. Ver referencia en Ilustración 3 Planta eléctrica. | u | 1,00 | Global |
| 5.3 | Instalaciones eléctricas tomacorrientes 110v, este rubro deberá ejecutarse con cableado bajo mampostería, canalizado mediante tubería flexible tipo corrugado, conforme a la norma NEC y especificaciones del proyecto. En caso de que, por condiciones técnicas o constructivas, no sea posible empotrar el cableado, este se instalará sobre superficie mediante tubería tipo EMT o equivalente, la cual deberá fijarse firmemente a la pared o al elemento estructural correspondiente, garantizando protección mecánica, continuidad dieléctrica y accesibilidad para mantenimiento. No se deberá pintar bajo ninguna circunstancia la tubería. Ver referencia en Ilustración 3 Planta eléctrica. | u | 3,00 | Global |
| 5.4 | Instalaciones eléctricas luminarias. Se ejecutarán conforme a la normativa NEC y a las especificaciones del proyecto, utilizando cableado empotrado bajo mampostería canalizado mediante tubería flexible tipo corrugado, y en los casos en que no sea técnicamente posible el empotramiento, se instalará sobre superficie mediante tubería EMT o equivalente, firmemente fijada a los elementos estructurales para garantizar protección mecánica, continuidad dieléctrica y adecuada accesibilidad para mantenimiento; se colocarán todos los puntos de iluminación previstos para las armerías, las salas de entrega y el sistema exterior según los planos eléctricos, dejando cada armería con circuitos independientes alimentados desde sus respectivas cajas térmicas, asegurando así un funcionamiento seguro, ordenado y conforme a los estándares de calidad del proyecto. Ver referencia en Ilustración 3 Planta eléctrica. | u | 11,00 | Global |
| 5.5 | Luminaria led. Se proveerán e instalarán luminarias LED tipo panel de 30 x 30 cm sobrepuesta, con potencia mínima de 40 W, flujo luminoso no inferior a Intensidad de luz: 3200 lúmenes y vida útil estimada de al menos 25 000 horas. La instalación incluirá todos los insumos necesarios para su fijación, conexión eléctrica y operación conforme a normativa técnica vigente. Ver referencia en Ilustración 3 Planta eléctrica. | u | 1,00 | Global |
| 5.6 | Luminaria led. Se proveerán e instalarán luminarias LED tipo panel de 60 x 60 cm sobrepuesta, con potencia mínima de 40 W, flujo luminoso no inferior a Intensidad de luz: 3200 lúmenes y vida útil estimada de al menos 25 000 horas. La instalación incluirá todos los insumos necesarios para su fijación, conexión eléctrica y operación conforme a normativa técnica vigente. Ver referencia en Ilustración 3 Planta eléctrica. | u | 9,00 | Global |
| 5.7 | Luminaria led. Se proveerán e instalarán luminarias LED tipo panel de 60 x 1,20 cm sobrepuesta, con potencia mínima de 40 W, flujo luminoso no inferior a Intensidad de luz: 3200 lúmenes y vida útil estimada de al menos 25 000 horas. La instalación incluirá todos los insumos necesarios para su fijación, conexión eléctrica y operación conforme a normativa técnica vigente. Ver referencia en Ilustración 3 Planta eléctrica. | u | 1,00 | Global |
| 6 | Readecuación de la Puerta de ingreso (Corrediza) |  |  |  |
| 6.1 | Se realizará el mantenimiento integral de la puerta corrediza exterior existente para el ingreso a la sala de entrega. La puerta será recubierta en su totalidad con lámina de hierro de 2 mm de espesor, fijada y soldada de manera continua a la estructura metálica existente, garantizando rigidez, continuidad superficial y un adecuado comportamiento mecánico; de igual forma, la ventana de entrega existente será recubierta con la misma lámina. En la puerta corrediza se colocará una manija central interior y exterior, así como una cerradura mecánica de cierre lateral, fabricada en acero reforzado, resistente a ataques comunes como perforación y apalancamiento, con llave de seguridad. Todos los elementos metálicos serán acabados con esmalte sintético negro anticorrosivo, exceptuando la cerradura, y como parte del mantenimiento integral se realizará el engrasado de todas las piezas móviles y el reajuste del riel en caso de ser necesario. Se exigirá que los trabajos presenten acabados uniformes, libres de rebabas, escorias, deformaciones o imperfecciones, asegurando que no existan juntas visibles entre la estructura y las láminas, y que todas las soldaduras sean completamente cerradas, esmeriladas y con acabado liso, garantizando la funcionalidad, durabilidad y adecuada presentación del elemento final, conforme a la referencia indicada en la Ilustración 2 Planta arquitectónica final. | u | 1,00 | Sala de entrega |
| 7 | Puerta reforzada |  |  |  |
| 7.1 | Se realizará el suministro e instalación de puerta metálica reforzada en el ingreso de la armería, ancladas a la pared mediante barras angulares de 25 × 25 mm, contando con un marco perimetral metálico reforzado, diseñado para garantizar una correcta fijación al vano, estabilidad estructural y evitar cualquier tipo de deformación durante su operación. La estructura de la puerta estará fabricada con tubo cuadrado de 35 × 35 × 2 mm, reforzada en la cara interior y exterior con lámina de acero de 2 mm de espesor. El sistema de apertura incorporará bisagras metálicas reforzadas internas, tipo pernio pesado de 1” × 3 acciones, dispuestas en la parte interior para mayor seguridad, dimensionadas para soportar el peso total de la hoja y asegurar un funcionamiento continuo sin deformaciones ni holguras. Las puertas contarán con manija en ambos lados (interior y exterior) y recibirán un acabado con esmalte sintético negro anticorrosivo, excluyendo la cerradura. El sistema de cierre incluirá una cerradura mecánica de seguridad de sobreponer, fabricada en acero reforzado, resistente a ataques comunes tales como perforación y apalancamiento. Las dimensiones de cada puerta serán de 210 cm de alto por 140 cm de ancho. Se exigirá que todos los acabados sean uniformes, libres de rebabas, escorias, deformaciones o cualquier imperfección que afecte la estética, funcionalidad o durabilidad del producto, garantizando además que no existan juntas visibles entre el marco y las láminas, y que la totalidad de las soldaduras sean continuas, completamente cerradas, esmeriladas y con acabado liso. Ver referencia en Ilustración 5 Detalle de puerta reforzada revestida a doble cara. | u | 1,00 | Armería |
| 7.2 | Mantenimiento y reinstalación de puerta corrediza metálica. Este rubro contempla el retiro cuidadoso de la puerta corrediza metálica actualmente instalada en la sala que funciona como oficina, la cual será desmontada sin ocasionar daños, debido a que será reinstalada en el nuevo acceso a la sala de municiones. Previo a su reinstalación, se realizará el mantenimiento integral de la puerta y de su riel de apertura, asegurando su correcto funcionamiento. Asimismo, se considerará la adecuación o provisión del marco y/o estructura necesaria para garantizar que la puerta quede firmemente instalada, alineada y con la resistencia estructural adecuada en el nuevo ingreso. La puerta contará con manija en ambos lados (interior y exterior) y recibirá un acabado final con esmalte sintético negro anticorrosivo, excluyendo la cerradura. El sistema de cierre incluirá una cerradura mecánica de seguridad de sobreponer de anclaje lateral fabricada en acero reforzado, resistente a intentos comunes de perforación y apalancamiento. Las dimensiones aproximadas de la puerta serán de 1,50 x 2,10 m. Se exigirá que todos los acabados sean uniformes, libres de rebabas, escorias, deformaciones o imperfecciones que afecten la estética, funcionalidad o durabilidad del elemento, garantizando además la inexistencia de juntas visibles entre el marco y las láminas, así como soldaduras continuas, completamente cerradas, esmeriladas y con acabado liso. Ver referencia en Ilustración 2 Planta arquitectónica final. | u | 1,00 | Sala de municiones |
| 8 | Puerta tamborada MDF |  |  |  |
| 8.1 | Suministro e instalación de puerta de madera para sala de monitoreo adjunta a la armería. Se realizará el suministro e instalación de una puerta de madera tipo MDF tamborada panelada, de uso interior, para el acceso a la sala de monitoreo, con dimensiones de 90 cm de ancho por 210 cm de alto, fabricada con bastidor interno de madera, relleno alveolar tipo panal y recubrimiento exterior en tableros de MDF, con acabado liso color RAL 8014. La puerta será instalada con marco de madera compatible, correctamente alineado y fijado al vano, garantizando un adecuado funcionamiento y cierre. Incluirá bisagras metálicas estándar, manija y cerradura o chapa mecánica de sobreponer o embutir, apta para uso interior, con llave, asegurando privacidad y control de acceso. El acabado final de la hoja y el marco será uniforme, libre de golpes, astillamientos, deformaciones o imperfecciones, garantizando correcta apertura, cierre suave y adecuada durabilidad para su uso en ambientes administrativos. Ver referencia en Ilustración 2 Planta arquitectónica final. | u | 1,00 | Sala de monitoreo existente, adjunta a armería |
| 9 | Sistemas de seguridad de ingreso |  |  |  |
| 9.1 | Suministro e instalación de sistema biométrico con detección facial y dactilar al ingreso de la armería con capacidad de registro de al menos 500 usuarios. deberá garantizar el registro del historial de ingresos. incluye cerradura magnética reforzada con fuerza de retención mayor a 600 lb, instalada en la cara interior de la puerta con anclajes adecuados. el detector biométrico será empotrado en la pared y configurado para reconocimiento rápido y preciso. se instalará botón de salida en el interior para apertura de puerta. se deberá garantizar la correcta alimentación eléctrica con fuente de alimentación y respaldo energético mediante batería de respaldo de mínimo 2 horas. incluye verificación de funcionamiento del sistema mediante prueba de ingreso facial y dactilar. se debe realizar capacitación a un mínimo de 2 usuarios por armería, registrando en acta y remitiendo junto a la entrega de obra a MAG. Ver referencia en Ilustración 3 Planta eléctrica. | u | 1,00 | Armería |
| 10 | Gabinete de incendio - Sala entrega |  |  |  |
| 10.1 | Se deberá considerar la instalación de un gabinete contra incendios conforme al Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios (Acuerdo Ministerial 1257), ubicado en el exterior de la armería, en un sitio visible y accesible que no obstaculice las vías de evacuación. El gabinete, deberá encontrarse empotrado en la pared y colocado a una altura de 1.20 metros desde el piso terminado, tendrá dimensiones de 0.70 × 0.35 × 0.22 metros y estará fabricado con lámina metálica de 0.70 mm de espesor, con cerradura universal tipo triangular. En su interior se alojará un extintor tipo A de 10 libras (4.5 kg) con su respectivo accesorio de identificación y un hacha pico de cinco libras (5 lbs.), la cual deberá estar sujeta al gabinete. Todos los elementos deberán estar correctamente organizados y señalizados. Los vidrios del gabinete tendrán un espesor de 2 a 3 mm y no deberán ser instalados con masillas ni ningún tipo de adhesivo. Ver referencia en Ilustración 8 Gabinete contra incendios. | u | 1 | Exterior armería |
| 11 | Caja de seguridad para llaves |  |  |  |
| 11.1 | Suministro e instalación de caja de seguridad para llaves. Tipo de apertura: código de combinación con diales. Material: acero / ZAMAC. Capacidad: 10 llaves mínimo. Funcionamiento: apertura con diales (debe permitir el cambio de código). Instalado en el interior de la armería. Ver referencia en Ilustración 9 Caja de seguridad para llaves. | u | 1,00 | Armería |
| 12 | Sala de monitoreo |  |  |  |
| 12.1 | Se realizará el suministro e instalación de una puerta metálica reforzada en el ingreso a la sala de monitoreo, ancladas a la pared mediante barras angulares de 25 × 25 mm. La estructura estará fabricada con tubo cuadrado de 35 × 35 × 2 mm, reforzada en la cara exterior e interior con lámina de acero de 2 mm de espesor. Las puertas contarán con bisagras dispuestas en el interior para mayor seguridad, manija en ambos lados (interior y exterior), y el acabado será con esmalte sintético negro anticorrosivo, excluyendo la cerradura. El sistema de cierre incluirá una cerradura mecánica de seguridad de sobreponer, fabricada en acero reforzado, resistente a ataques comunes como perforación y apalancamiento. Las dimensiones de la puerta serán de 210 cm de alto por 90 cm de ancho. Se exigirá que los acabados sean uniformes, libres de rebabas, escorias, deformaciones o cualquier imperfección que afecte la estética, funcionalidad o durabilidad del producto, garantizando además que no existan juntas visibles entre el marco y las láminas, y que todas las soldaduras sean completamente cerradas, esmeriladas y con acabado liso. Ver referencia en Ilustración 5 Detalle de puerta reforzada revestida a doble cara. | u | 1,00 | Sala de monitoreo |
| 12.2 | Instalaciones eléctricas luminarias. Se ejecutarán conforme a la normativa NEC y a las especificaciones del proyecto, utilizando cableado empotrado bajo mampostería canalizado mediante tubería flexible tipo corrugado, y en los casos en que no sea técnicamente posible el empotramiento, se instalará sobre superficie mediante tubería EMT o equivalente, firmemente fijada a los elementos estructurales para garantizar protección mecánica, continuidad dieléctrica y adecuada accesibilidad para mantenimiento; se colocarán todos los puntos de iluminación previstos para las armerías, las salas de entrega y el sistema exterior según los planos eléctricos, dejando cada armería con circuitos independientes alimentados desde sus respectivas cajas térmicas, asegurando así un funcionamiento seguro, ordenado y conforme a los estándares de calidad del proyecto. Ver referencia en Ilustración 4 Planta arquitectónica sala de monitoreo. | u | 1,00 | Sala de monitoreo |
| 12.3 | Se realizará la revisión integral de los tomacorrientes y puntos de luz en la sala de monitoreo, priorizando la corrección de cables expuestos y la eliminación de conductores obsoletos o en desuso. Todos los circuitos que permanezcan en servicio serán ordenados y canalizados obligatoriamente mediante tubería EMT o equivalente (no se permiten canaletas plásticas), dejando los cables completamente protegidos y fijados al elemento estructural correspondiente. Esta intervención garantizará la seguridad operativa del sistema, la protección mecánica y la continuidad dieléctrica de los conductores, cumpliendo con la norma NEC y con las especificaciones técnicas del proyecto. Ver referencia en Ilustración 4 Planta arquitectónica sala de monitoreo. Ver referencia en Ilustración 4 Planta arquitectónica sala de monitoreo. | gbl | 1,00 | Sala de monitoreo |
| 12.4 | Luminaria led. Se proveerán e instalarán luminarias LED tipo panel de 60 x 60 cm, con potencia mínima de 40 W, flujo luminoso no inferior a Intensidad de luz: 3200 lúmenes y vida útil estimada de al menos 25 000 horas. La instalación incluirá todos los insumos necesarios para su fijación, conexión eléctrica y operación conforme a normativa técnica vigente. En la zona de sala de entrega, las luminarias serán empotradas en el gypsum, garantizando iluminación permanente en el área protegida y de fácil acceso y mantenimiento a la misma. Ver referencia en Ilustración 4 Planta arquitectónica sala de monitoreo. | u | 1,00 | Sala de monitoreo |
| 12.5 | Mampostería de ladrillo mambrón o bloque sólido. Se ejecutará la construcción de divisiones internas en el área de armerías y salas de entrega. Utilizando mampostería de ladrillo mambrón sólido o bloque sólido con espesor de 15 cm. El asentado se realizará con mortero cemento-arena en proporción 1:4, asegurando juntas uniformes y regulares. Durante la ejecución se garantizará la correcta alineación, nivelación y plomada de los muros, así como el curado adecuado para asegurar la resistencia y durabilidad de la estructura. Ver referencia en ilustración 3 Planta arquitectónica. . Ver referencia en Ilustración 4 Planta arquitectónica sala de monitoreo. | m2 | 24,18 | Sala de monitoreo |
| 12.6 | Enlucido vertical paleteado fino, mortero 1:4, incluye impermeabilizante. Se ejecutará con mortero cemento-arena en proporción 1:4, con un espesor uniforme de 1.5 cm, garantizando una terminación pareja, continua y acorde con los planos arquitectónicos. Se colocará en todas las caras de la mampostería nueva a construir. | m2 | 48,36 | Sala de monitoreo |
| 12.7 | Empaste interior + resina, la aplicación se realizará sobre superficies previamente limpias y niveladas, en capas uniformes, garantizando un acabado liso y resistente. | m2 | 48,36 | Sala de monitoreo |
| 12.8 | Pintura interior (dos manos). La pintura interior se aplicará en superficies previamente tratadas, libres de polvo, grasa, humedad o partículas sueltas. Se utilizará pintura tipo látex vinil-acrílico, resistente al lavado y de bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV). El sistema de aplicación incluirá dos manos uniformes, mediante rodillo, brocha o pistola, respetando los tiempos de secado entre capas según ficha técnica del fabricante. El producto deberá cumplir con norma INEN 2249 o equivalente, garantizando buena adherencia, cobertura y durabilidad en ambientes interiores. Color blanco. | m2 | 48,36 | Sala de monitoreo |
| 13 | Integración y puesta en marcha |  |  |  |
| 13.1 | Se realizará el retiro y desalojo de estructuras y escombros, dejando el área completamente limpia y libre de materiales sobrantes; el proyecto será entregado con la capacitación correspondiente sobre la ubicación, funcionamiento y mantenimiento de los elementos instalados, y se proporcionarán los planos “as built” de las obras ejecutadas para asegurar que toda la información quede documentada y disponible. Además, se efectuará la limpieza del área interior del cerramiento para mejorar la visibilidad y garantizar condiciones adecuadas de seguridad. En caso de utilizar tubería EMT en todo el proyecto, esta no podrá ser pintada, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas. | gbl | 1,00 | Global |
| 13.2 | MAG Proveerá una bahía de descarga de armas tipo tubo, la que deberá ser empotrada al contrapiso existente al ingreso exterior de la sala de entrega de armas, la misma que será anclada con tornillería autoperforante o similar. | gbl | 1,00 | Global |

NOTA1: La marca de TODOS los equipos que formarán parte de la oferta NO podrá ser de origen chino.

NOTA2: Se deberá detallar la marca, el origen de la marca y el modelo de todos los elementos ofertados.

Plano referencial de la Armería

Ilustración 1 Planta arquitectónica refuerzos.

Ilustración 2 Planta arquitectónica final.

Ilustración 3 Planta eléctrica.

Ilustración 4 Planta arquitectónica sala de monitoreo.

Ilustración 5 Detalle de puerta reforzada revestida a doble cara.

Ilustración 6 Detalle de malla de seguridad.

Ilustración 7 Cerradura mecánica reforzada.

Ilustración 8 Gabinete contra incendios.

Ilustración 9 Caja de seguridad para llaves.

# Modalidades de pago:

- Un pago inicial por el 25% del monto del contrato como anticipo para la puesta en marcha del proyecto.

- Un segundo avance del 25% del monto del contrato en contra entrega de la ejecución de los siguientes ítems:

    - Ítem 1: Trabajos preliminares

    - Ítem 2: Obra civil

    - Ítem 3: Obra gris y acabados

- Un tercer pago del 40% al culminar la ejecución total del proyecto.

- El 10% final se lo realizará pasados 3 meses en modalidad de garantía contra entrega definitiva.

# Lugar de instalación:

Base Aérea Mariscal Sucre (BAMAS), cantón Quito. Provincia de Pichincha.

# Plazo de ejecución

Para la ejecución del objeto de la presente convocatoria, se estima un plazo máximo de 3 meses, posterior a la firma del contrato. Cualquier plazo menor a este, será considerado como una ventaja para el oferente durante la calificación de ofertas (ver sección 9 – Evaluación de Ofertas)

# Precio Referencial

Por política, MAG no publica precios referenciales para este tipo de procesos. Será responsabilidad de cada oferente postular con su precio propuesto, siendo este uno de los criterios a ser evaluados. El precio referencial manejado por MAG será revelado previo al inicio de calificación de ofertas.

# Visitas Técnicas

En caso de necesitar visitas técnicas para la elaboración de la cotización, MAG podrá coordinar visitas en los lugares de intervención, toda vez la solicitud se remita al correo procurement.ecuador@maginternational.org. La fecha de la visita será aprobada por MAG, previa coordinación con los beneficiarios y el oferente interesado. Adicionalmente, la visita deberá ocurrir dentro del plazo establecido para la elaboración de la oferta (ver sección 10 – Cronograma).

# Apertura de Ofertas

La apertura de ofertas será realizada por un comité designado por MAG. La apertura de ofertas tendrá la siguiente dinámica1:

  - Reunión del comité y constatación del quorum

  - Revelación de precio referencial interno

  - Apertura de ofertas

  - Evaluación de ofertas

  - Resolución de adjudicatario

# Evaluación de ofertas

Para la evaluación de ofertas, se tomará en cuenta los siguientes parámetros de calificación:

| Nro. | Criterio | Método de evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alineación a condiciones generales de los presentes términos de referencia, e instrucciones de postulación. | Cumple/No cumple |
| 2 | Alineación al precio referencial de The Mines Advisory Group para la presente subasta2. | Cumple/No cumple |
| 3 | Alineación a los requerimientos técnicos de The Mines Advisory Group para la presente subasta. | Cumple/No cumple |
| 4 | Demostración de capacidad probada por parte de los oferentes. | Cumple/No cumple (no aplica en el caso de subastas restringidas) |
| 5 | Tiempo de cumplimiento de la oferta | 20 puntos |
| 6 | Evaluación técnica - Visita técnica previa a la presentación de la oferta y dentro del cronograma (5 puntos) Criterios de calificación: - 0 pts = no - 5 pts = si - Garantía técnica del trabajo (5 puntos). Se otorgará el puntaje máximo de 5 puntos al oferente que proponga el mayor plazo de garantía. El resto de los oferentes recibirá un puntaje proporcional calculado en relación con dicho plazo (tiempo de garantía ofrecido/tiempo de garantía máximo) *5. - Experiencia técnica del oferente en obras de construcción (5 puntos). Deberá adjuntar la copia del contrato o acta de recepción. Criterios de calificación: - 2 ptos. = Cuando los documentos presentados acrediten obras ejecutadas que, en conjunto, sumen un valor igual o superior a USD 40.000. - 5 ptos. = Cuando los documentos presentados acrediten obras ejecutadas que, en conjunto, sumen un valor igual o superior a USD 60.000. - Capacidad técnica del profesional residente de la obra (5 puntos). Deberá adjuntar certificados comprobables. Criterios de calificación: - 5 pts. = Ingeniero civil o arquitecto con experiencia ≥ 5 años ó 3 años con estudios de 4to Nivel. - 2 pts. = Ingeniero civil o arquitecto con experiencia < 5 años. - 1 pto. = Técnico/Tecnólogo en Construcción con experiencia ≥ 5 años. | 20 puntos |
| 7 | Precio de la oferta | 60 puntos |

El proceso de evaluación iniciará con la verificación de los parámetros 1-4, los cuales serán requisitos obligatorios para la adjudicación del proceso. Todos los oferentes que no cumplan con alguno de dichos parámetros serán descartados de las siguientes fases de evaluación de ofertas.

Los oferentes que hayan cumplido con los parámetros 1-4, pasarán a la segunda parte de la evaluación, en la que se observarán los parámetros 5, 6 y 7.

Para la evaluación del parámetro 5, se asignará un puntaje máximo de 20 puntos, entre el oferente que tenga una capacidad de respuesta menos rápida y el que tenga una capacidad mayor.

Para la evaluación del parámetro 6 se asignará un puntaje máximo de 20 puntos, distribuido conforme al cumplimiento de los criterios y aspectos técnicos detallados en los literales.

Para la evaluación del parámetro 7, se asignará un puntaje máximo de 60 puntos, entre el oferente que tenga un mayor precio y el que tenga menor.

# Cronograma

Para el presente proceso, se presenta el siguiente cronograma, a partir de la fecha de publicación:

| Fase/Días laborales tope (a partir de la publicación) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Publicación de la convocatoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de ofertas por parte de los oferentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visitas coordinadas a territorio por parte de los oferentes (de ser necesario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega de información por parte de los oferentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realización de preguntas por parte de los oferentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Respuesta a preguntas de los oferentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rectificación de información por parte de los oferentes (de ser necesario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apertura y evaluación de ofertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validación de errores por parte de los oferentes (de ser necesario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calificación de oferentes preseleccionados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notificación de resultado a oferentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 La dinámica podrá ser modificada, de ser decidido por el comité evaluador

2 Se considerará como alineación a todos los precios que fluctúen entre +20% y -80% del precio referencial definido por MAG