# TÉRMINOS DE REFERENCIA

Proceso: Readecuación de la armería ubicada en la Base Naval, Punta Barandúa, provincia de Santa Elena.

Fecha de publicación: 05 de junio del 2026

Fecha límite de entrega de ofertas: 28 de junio del 2026

Correo envío de ofertas: tenders.ecuador@maginternational.org

Correo de contacto: procurement.ecuador@maginternational.org

# Antecedentes

The Mines Advisory Group (MAG), es una Organización No Gubernamental internacional cuyo ámbito de acción es la seguridad humanitaria. La visión de MAG es crear un futuro seguro para niñas, niños, mujeres y hombres afectados por la violencia armada y los conflictos. Desde 1989, trabajamos en comunidades afectadas por conflictos para recuperar zonas contaminadas por minas terrestres, municiones de racimo y otros elementos explosivos.

En este contexto, la Oficina País de MAG en Ecuador se encuentra colaborando con la Base Naval, Punta Barandúa, provincia de Santa Elena. En actividades que permitan mejorar los niveles de seguridad del depósito. En este contexto, se invita a proveedores al proceso de subasta para la mejora de los niveles de seguridad infraestructural en la dirección.

# Objeto

Readecuación de la armería ubicada en la Base Naval, Punta Barandúa, provincia de Santa Elena. Misma que incluye las actividades contempladas en el punto 3 del presente documento.

# Requerimientos técnicos

A continuación, se detalla los requerimientos para la presente subasta, mismos que deberán ser construidos e instalados:

| Ítem No. | DESCRIPCIÓN | UNITS | QTY | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTA BARANDÚA |  |  |  |  |
| 1 | Trabajos preliminares |  |  |  |
| 1.1 | Replanteo y nivelación para cerramiento y áreas interiores de mampostería, ejecutado previo al inicio de los trabajos constructivos, incluyendo la verificación de ejes, alineaciones, cotas y niveles necesarios para la correcta ejecución del cerramiento y de las áreas interiores de la mampostería dentro de la armería que será sellada, con el objetivo de modificar la distribución espacial existente; los trabajos se realizarán conforme a planos y criterios técnicos establecidos, garantizando precisión geométrica, correcta ubicación de los elementos constructivos y compatibilidad con las estructuras y áreas colindantes. Ver referencia en Ilustración 5 Implantación de cerramiento. | m | 111,41 | Global |
| 1.2 | Limpieza y desbroce del área exterior de la armería, incluyendo el retiro de los árboles existentes ubicados en sus inmediaciones. Estas actividades se ejecutarán cumpliendo estrictamente las medidas de seguridad y disposiciones ambientales establecidas por la normativa ecuatoriana vigente. El material vegetal resultante será recolectado, controlado y dispuesto en un sitio seguro para su posterior desalojo. | gbl | 1,00 | Global |
| 2 | Obra civil |  |  |  |
| 2.1 | Se contempla el retiro del cielo raso existente, incluyendo el desmontaje cuidadoso de los paneles y de la estructura de soporte, con el fin de permitir la correcta colocación de la malla de refuerzo requerida; los paneles retirados serán reutilizados durante la reinstalación, sin embargo, debido al posible desgaste, deformación o pérdida de capacidad estructural de la perfilería ocasionada por el desmontaje, se prevé el reemplazo parcial o total de la estructura mediante perfilería de aluminio nueva, garantizando una adecuada fijación, nivelación, estabilidad y un acabado uniforme del cielo raso una vez reinstalado. Ver referencia en Ilustración 2 Planta arquitectónica. | m2 | 10,42 | Armería |
| 2.2 | Retiro de ventanas existentes. Se procederá al desmontaje de las ventanas existentes, incluyendo marcos y accesorios, mediante técnicas controladas para evitar daños en muros y acabados circundantes. Los elementos retirados serán acopiados de forma ordenada en un área designada para su posterior disposición final en sitios autorizados. Durante todo el proceso se garantizará la limpieza del área de trabajo y el cumplimiento de las condiciones de seguridad. se la realizara en la del eje A entre 1 - 1B. Ver referencia en Ilustración 1 Planta arquitectónica inicial. | m2 | 2,59 | Armería |
| 2.3 | Derrocamiento controlado de mampostería existente para la apertura de puerta en el eje 2, ejecutado mediante cortes previos y procedimientos manuales, a fin de evitar vibraciones o daños a las estructuras y acabados colindantes. Los trabajos incluyen la protección de áreas adyacentes, retiro del material demolido, carga, acarreo y disposición final de escombros en sitios autorizados, cumpliendo las condiciones de seguridad de la obra. Ver referencia en Ilustración 1 Planta arquitectónica inicial. | m2 | 2,43 | oficina |
| 2.4 | Malla electrosoldada de Ø5 mm con cuadrícula de 10 × 10 cm, colocada sobre la sala de armas como elemento de refuerzo del tumbado, la cual actuará como sistema complementario de rigidización y contención; la malla será instalada y tensada adecuadamente, fijada a una estructura de soporte conformada por tubería estructural de acero de 5 × 5 cm y 2 mm de espesor, dispuesta de manera que garantice la estabilidad, rigidez y correcta transferencia de cargas del sistema, evitando deformaciones o vibraciones. Previo a su instalación, la malla será tratada y pintada con recubrimiento negro anticorrosivo, asegurando su durabilidad y resistencia frente a la humedad y agentes ambientales. Este refuerzo se incorpora como medida de seguridad estructural adicional para mejorar el desempeño del tumbado y cumplir con los criterios de estabilidad y protección requeridos para la sala de armas. Ver referencia en Ilustración 2 Planta arquitectónica. Ilustración 6 Corte transversal. | m2 | 10,42 | Armería |
| 2.5 | Mampostería de ladrillo mambrón o bloque sólido. Se ejecutará la construcción en la sala de armas para independizarla, la misma se la construirá en los (ejes A y 1B). Utilizando mampostería de ladrillo mambrón sólido o bloque sólido con espesor de 15 cm. El asentado se realizará con mortero cemento-arena en proporción 1:4, asegurando juntas uniformes y regulares. Durante la ejecución se garantizará la correcta alineación, nivelación y plomada de los muros, así como el curado adecuado para asegurar la resistencia y durabilidad de la estructura. Ver referencia en Ilustración 1 Planta arquitectónica inicial. | m2 | 4,88 | Global |
| 2.6 | Malla electrosoldada de Ø5 mm con cuadrícula de 10 × 10 cm, colocada adherida a la mampostería existente en las paredes de la armería (ejes A y 1), fijada mediante anclajes mecánicos dispuestos cada 30 cm en ambos ejes (horizontal y vertical) para garantizar su correcto tensado, evitar vibraciones y asegurar una adecuada transferencia de esfuerzos. Este refuerzo se incorpora como medida complementaria debido a que el espesor actual de los muros no cumple el mínimo establecido por la normativa internacional para mampostería maciza, permitiendo mejorar el desempeño estructural, aumentar la resistencia frente a cargas laterales y reducir el riesgo de fisuramientos, conforme a los criterios de seguridad y estabilidad exigidos. Ver referencia en Ilustración 1 Planta arquitectónica inicial. | m2 | 16,54 | Armería |
| 2.7 | Colocación de malla metálica tipo (tumbado 10/2.21×0.61 Slim), sobre la malla electrosoldada previamente adherida y fijada a la mampostería de las paredes de la armería, con el fin de mejorar la adherencia del mortero de recubrimiento y asegurar una adecuada integración entre el nuevo mortero y el sistema de refuerzo existente. La malla tipo tumbado será fijada de manera uniforme a la malla electrosoldada mediante anclajes o amarres adecuados, garantizando su correcto tensado, continuidad y estabilidad. Esta capa complementaria permitirá generar una superficie homogénea de soporte para el mortero, favoreciendo su anclaje mecánico, distribuyendo de manera uniforme las tensiones superficiales y reduciendo la aparición de fisuras por retracción, dilataciones térmicas o movimientos diferenciales. La incorporación de esta malla fina contribuye a mejorar la calidad, durabilidad y comportamiento del revestimiento final, sin afectar de forma significativa el espesor del sistema ni las dimensiones del paramento existente. Ver referencia en Ilustración 1 Planta arquitectónica inicial. | m2 | 16,54 | Armería |
| 2.8 | Mortero vertical paleteado fino, dosificación 1:3 y espesor e = 3,5 cm, aplicado como capa de revestimiento estructural y anclado directamente a la malla electrosoldada previamente instalada, garantizando que el mortero quede correctamente embebido y forme un diafragma continuo que contribuya al reforzamiento del muro existente. Previo a su aplicación, se realizará de manera obligatoria el picado de la mampostería existente para asegurar la adecuada adherencia mecánica del nuevo mortero, así como un tratamiento específico de la pared contra la humedad, con el fin de evitar que esta sea transmitida al refuerzo. Adicionalmente, el mortero de champeado incorporará aditivo impermeabilizante integral, reforzando la protección frente a filtraciones y patologías futuras. La aplicación garantizará una adecuada nivelación, compactación y rigidez superficial, sirviendo además como base de soporte para los acabados finales. Ver referencia en Ilustración 1 Planta arquitectónica inicial. | m2 | 15,75 | Armería |
| 2.9 | Enlucido vertical paleteado fino, mortero 1:4, incluye impermeabilizante. Se ejecutará con mortero cemento-arena en proporción 1:4, con un espesor uniforme de 1.5 cm, garantizando una terminación pareja, continua y acorde con los planos arquitectónicos. Se colocará en todas las caras de la mampostería nueva a construir. | m2 | 9,75 | Global |
| 2.10 | Enlucido filos ventanas y puertas, se ejecutará con mortero cemento-arena en proporción 1:3, con un espesor uniforme de 2 cm, garantizando una terminación limpia, continua y acorde con los planos arquitectónicos. Se lo realizara en los filos de ventanas y puerta nuevos a construir. | m | 15,59 | Global |
| 2.11 | Dinteles de puerta o marco, se ejecutarán utilizando el mismo material de la mampostería, incorporando un refuerzo con varillas de acero de fy 4200 kg/cm², garantizando la resistencia estructural requerida. Estos elementos deberán quedar correctamente nivelados y alineados para asegurar su óptima conexión con los marcos de las puertas y permitir el adecuado funcionamiento de los accesos planificados en el proyecto. | m | 1,89 | Global |
| 2.12 | Empaste interior + resina, la aplicación se realizará sobre superficies previamente limpias y niveladas, en capas uniformes, garantizando un acabado liso y resistente. Se ejecutará este rubro en la armería, municiones y oficina. | m2 | 72,25 | Global |
| 2.13 | Empaste exterior + resina, la aplicación se realizará sobre superficies previamente limpias y niveladas, en capas uniformes, garantizando un acabado liso y resistente. | m2 | 64,11 | Global |
| 2.14 | Pintura interior (dos manos). La pintura interior se aplicará en superficies previamente tratadas, libres de polvo, grasa, humedad o partículas sueltas. Se utilizará pintura tipo látex vinil-acrílico, resistente al lavado y de bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV). El sistema de aplicación incluirá dos manos uniformes, mediante rodillo, brocha o pistola, respetando los tiempos de secado entre capas según ficha técnica del fabricante. El producto deberá cumplir con norma INEN 2249 o equivalente, garantizando buena adherencia, cobertura y durabilidad en ambientes interiores. Color blanco. Se ejecutará este rubro en la armería, municiones y oficina. | m2 | 72,25 | Global |
| 2.15 | Pintura exterior (dos manos), La pintura exterior se aplicará sobre superficies previamente tratadas, limpias, secas y libres de polvo, grasa o eflorescencias. Se utilizará pintura acrílica o vinil-acrílica para exteriores, resistente a la intemperie, rayos UV y humedad. El sistema de aplicación incluirá dos manos de pintura aplicadas mediante rodillo, brocha o pistola, respetando los tiempos de secado entre capas según ficha técnica del fabricante. El color a utilizar será el color existente en el exterior de la armería. | m2 | 64,11 | Global |
| 3 | Sistema eléctrico e iluminación |  |  |  |
| 3.1 | Tablero de control de 3 puntos. Su acometida se tomará de la existente. No se permitirá que ningún cable quede a la vista en toda la armería en general. En caso de que, por condiciones técnicas o constructivas, no sea posible empotrar el cableado, este se instalará sobre superficie mediante tubería tipo EMT o equivalente, la cual deberá fijarse firmemente a la pared o al elemento estructural correspondiente, garantizando protección mecánica, continuidad dieléctrica y accesibilidad para mantenimiento. No se deberá pintar bajo ninguna circunstancia la tubería EMT. Ver referencia en Ilustración 3 Planta eléctrica. | u | 1,00 | Armería |
| 3.2 | Instalaciones eléctricas tomacorrientes 220v, este rubro deberá ejecutarse con cableado bajo mampostería, canalizado mediante tubería flexible tipo corrugado, conforme a la norma NEC y especificaciones del proyecto. En caso de que, por condiciones técnicas o constructivas, no sea posible empotrar el cableado, este se instalará sobre superficie mediante tubería tipo EMT o equivalente, la cual deberá fijarse firmemente a la pared o al elemento estructural correspondiente, garantizando protección mecánica, continuidad dieléctrica y accesibilidad para mantenimiento. No se deberá pintar bajo ninguna circunstancia la tubería. Ver referencia en Ilustración 3 Planta eléctrica. | u | 2,00 | Armería y oficina |
| 3.3 | Revisión y adecuación de los puntos de iluminación existentes, conforme a la normativa NEC y a las especificaciones del proyecto. Los trabajos incluyen la verificación del correcto funcionamiento de las luminarias en la armería y en cuatro (4) puntos exteriores, así como la canalización del cableado que se encuentre a la vista, el cual será instalado dentro de tubería EMT o equivalente, firmemente fijada a los elementos estructurales para garantizar protección mecánica y seguridad. No se contemplan nuevos puntos de luz, manteniéndose los existentes según planos eléctricos. Ver referencia en Ilustración 3 Planta eléctrica. | u | 5,00 | Global |
| 3.4 | Reinstalación de luminarias LED existentes. Reinstalación de dos (2) luminarias LED existentes en la armería, las cuales serán desmontadas temporalmente por el retiro del cielo raso requerido para la ejecución de los trabajos. El rubro contempla el desmontaje cuidadoso, la protección del cableado y luminarias durante la obra, y su reinstalación una vez colocado el nuevo cielo raso, en su ubicación original, debidamente empotradas, fijadas y conectadas, garantizando su correcto funcionamiento y el cumplimiento de las condiciones de seguridad y normativa técnica vigente. Ver referencia en Ilustración 3 Planta eléctrica. | u | 2,00 | Global |
| 3.5 | Base doble y Tubos Led 18W 4000K 100-240V y vida útil estimada de al menos 25 000 horas. La instalación incluirá todos los insumos necesarios para su fijación, conexión eléctrica y operación conforme a normativa técnica vigente. En la zona de la armería, las luminarias serán colocadas en la parte externa de la misma como se muestra en los planos de detalle. Ver referencia en Ilustración 3 Planta eléctrica. | u | 4,00 | Global |
| 4 | Puerta Contra puerta |  |  |  |
| 4.1 | Se realizará el suministro e instalación de una contrapuerta metálica para el ingreso a la armería, fabricada con tubo metálico de 35 mm x 35 mm x 2 mm y anclada a la pared mediante barras angulares de 25 mm x 25 mm. La puerta contará con bisagras dispuestas en su parte interior, manija central tanto en el interior como en el exterior, y será pintada con esmalte sintético negro anticorrosivo, excluyendo la cerradura. El sistema de cierre incluirá pestillos en ambos lados y una cerradura mecánica de sobreponer, fabricada en acero reforzado, resistente a ataques comunes como perforación y apalancamiento, con llave de seguridad. Las dimensiones de la puerta serán de 210 cm de alto por 90 cm de ancho. Se exigirá que todos los acabados sean uniformes, libres de rebabas, escorias, deformaciones o cualquier imperfección que afecte la estética, funcionalidad o durabilidad del producto. Ver referencia en Ilustración 9 Detalle contra puerta. | u | 1,00 | Armería |
| 5 | Puerta con ventana de entrega |  |  |  |
| 5.1 | Se realizará el suministro e instalación de una puerta metálica con ventana de entrega en el ingreso a la sala de armas, anclada a la pared mediante barras angulares de 25 × 25 mm. La estructura estará fabricada con tubo cuadrado de 35 × 35 × 2 mm, reforzada internamente con lámina de hierro de 2 mm de espesor. La puerta incluirá una mesa de trabajo chapada de 50 × 40 cm, abatible mediante bisagras ubicadas en el interior y sostenida por 2 cadenas de acero a cada lado. Se instalará una manija central en ambos lados (interior y exterior), y el acabado será con esmalte sintético negro anticorrosivo, excluyendo la cerradura. El sistema de cierre contará con pestillo interior y exterior, cerradura mecánica reforzada con llave. La cerradura mecánica será de sobreponer, fabricada en acero reforzado, resistente a ataques comunes como perforación y apalancamiento. Las dimensiones de la puerta serán de 210 cm de alto por 90 cm de ancho. Se exigirá que los acabados sean uniformes, libres de rebabas, escorias, deformaciones o cualquier imperfección que afecte la estética, funcionalidad o durabilidad del producto, garantizando además que no existan juntas visibles entre el marco y las láminas, y que todas las soldaduras sean completamente cerradas, esmeriladas y con acabado liso. La mesa deberá tener lamina por ambas caras. Ver referencia en Ilustración 10 Detalle de puerta con ventana de entrega. | No. | 1,00 | Armería |
| 6 | Sistemas de seguridad de ingreso |  |  |  |
| 6.1 | Suministro e instalación de sistema biométrico con detección facial y dactilar al ingreso de la armería, con capacidad de registro de al menos 500 usuarios. deberá garantizar el registro del historial de ingresos. incluye cerradura magnética reforzada con fuerza de retención mayor a 600 lb, instalada en la cara interior de la puerta con anclajes adecuados. el detector biométrico será empotrado en la pared y configurado para reconocimiento rápido y preciso. se instalará botón de salida en el interior para apertura de puerta. se deberá garantizar la correcta alimentación eléctrica con fuente de alimentación y respaldo energético mediante batería de respaldo de mínimo 2 horas. incluye verificación de funcionamiento del sistema mediante prueba de ingreso facial y dactilar. se debe realizar capacitación a un mínimo de 2 usuarios, registrando en acta y remitiendo junto a la entrega de obra a MAG. Ver referencia en Ilustración 3 Planta eléctrica. | u | 1,00 | Armería |
| 7 | Gabinete de incendio - Sala entrega |  |  |  |
| 7.1 | Se deberá considerar la instalación de un gabinete contra incendios conforme al Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios (Acuerdo Ministerial 1257), ubicado en el exterior de la armería, en un sitio visible y accesible que no obstaculice las vías de evacuación. El gabinete, deberá encontrarse en la pared y colocado a una altura de 1.20 metros desde el piso terminado, tendrá dimensiones de 0.70 × 0.35 × 0.22 metros y estará fabricado con lámina metálica de 0.70 mm de espesor, con cerradura universal tipo triangular. En su interior se alojará un extintor tipo A de 10 libras (4.5 kg) con su respectivo accesorio de identificación y un hacha pico de cinco libras (5 lbs.), la cual deberá estar sujeta al gabinete. Todos los elementos deberán estar correctamente organizados y señalizados. Los vidrios del gabinete tendrán un espesor de 2 a 3 mm y no deberán ser instalados con masillas ni ningún tipo de adhesivo. Ver referencia en Ilustración 14 Gabinete contra incendios. | u | 1,00 | Global |
| 8 | Caja de seguridad para llaves |  |  |  |
| 8.1 | Suministro e instalación de caja de seguridad para llaves. Tipo de apertura: código de combinación con diales. Material: acero / ZAMAC. Capacidad: 10 llaves mínimo. Funcionamiento: apertura con diales (debe permitir el cambio de código). Instalado en el interior de la armería. Ver referencia en Ilustración 15 Caja de seguridad para llaves.. | u | 1,00 | Global |
| 9 | Sistema de climatización |  |  |  |
| 9.1 | Suministro e instalación de sistema de climatización para armería. Incluye el suministro e instalación de un sistema de climatización con una capacidad de 8.000 BTU, adecuado para la armería. La instalación abarca la colocación de la unidad interior y exterior, la conexión de las tuberías de refrigerante, la instalación de la línea eléctrica y el cableado de control necesario. También se incluye la verificación del funcionamiento del sistema y la calibración para asegurar su eficiencia operativa. Ver referencia en Ilustración 3 Planta eléctrica. | u | 1,00 | Armería |
| 9.2 | Reubicación del aire acondicionado existente actualmente instalado en la dependencia, para su instalación en una oficina, incluyendo el desmontaje cuidadoso del equipo, traslado, reinstalación de la unidad interior y exterior, adecuación de tuberías de refrigerante, drenaje, línea eléctrica y cableado de control, así como pruebas de funcionamiento, carga de refrigerante (si aplica) y calibración, garantizando su correcto y seguro funcionamiento. Ver referencia en Ilustración 3 Planta eléctrica. | u | 1,00 | Oficina |
| 10 | Cerramiento de protección |  |  |  |
| 10.1 | Corte de asfalto existente: Se realizará el corte del asfalto existente únicamente en la franja necesaria para la ejecución de la cimentación del muro de cerramiento propuesto, utilizando maquinaria especializada para corte limpio y controlado, garantizando precisión en los límites establecidos y evitando afecciones estructurales, fisuras o daños en las áreas colindantes; el rubro incluye la delimitación del área, el corte recto y uniforme del pavimento y el retiro del material intervenido, dejando la superficie apta para la excavación y posterior construcción del muro, en cumplimiento de las normas técnicas y buenas prácticas constructivas vigentes. Ver referencia en Ilustración 5 Implantación de cerramiento. | m | 42,28 | Cerramiento |
| 10.2 | Excavación manual para cimientos y plintos: Se ejecutará la excavación manual necesaria para la conformación de cimientos y plintos correspondientes a la nueva puerta de ingreso y al cerramiento de bloqueo propuesto, incluyendo el muro perimetral y la cimentación del elemento de acceso, considerando las dimensiones y niveles establecidos en planos, con retiro del material producto de la excavación y dejando el terreno en condiciones adecuadas para la posterior fundición, conforme a las especificaciones técnicas y buenas prácticas constructivas. | m3 | 7,58 | Cerramiento |
| 10.3 | H. simple en muro f'c=210 kg/cm2 + encofrado, Según el diseño de hormigones, la resistencia del hormigón simple será f´c = 180 kg/ cm2, para este diseño contendrá como mínimo 7,715 sacos de cemento por cada m3, 0.702 m3 de arena, 1,026 m3 de ripio triturado, 0,226 m3 de agua y 0,035 lt de plastificante, luego se procederá a colocar y nivelar el respectivo encofrado para después proceder al colado del hormigón. Se tendrá especial cuidado en el colado del hormigón de manera que no se produzca oquedades interiores ni segregación del agregado grueso; además, se fundirá hasta el nivel inferior del elemento estructural. | m3 | 6,68 | Cerramiento |
| 10.4 | H. simple en cadenas f'c=210 kg/cm2 + encofrado, Según el diseño de hormigones, la resistencia del hormigón simple será f´c = 180 kg/ cm2, para este diseño contendrá como mínimo 7,715 sacos de cemento por cada m3, 0.702 m3 de arena, 1,026 m3 de ripio triturado, 0,226 m3 de agua y 0,035 lt de plastificante, Antes del colado del hormigón para las estructuras, se chequeará el acero de refuerzo, luego se procederá a colocar y nivelar el respectivo encofrado para después proceder al colado del hormigón. Se tendrá especial cuidado en el colado del hormigón de manera que no se produzca oquedades interiores ni segregación del agregado grueso; además, se fundirá hasta el nivel inferior del elemento estructural. | m3 | 0,04 | Cerramiento |
| 10.5 | H. simple en columnas y zapatas f'c=210 kg/cm2 + encofrado, Según el diseño de hormigones, la resistencia del hormigón simple será f´c = 180 kg/ cm2, para este diseño contendrá como mínimo 7,715 sacos de cemento por cada m3, 0.702 m3 de arena, 1,026 m3 de ripio triturado, 0,226 m3 de agua y 0,035 lt de plastificante, Antes del colado del hormigón para las estructuras, se chequeará el acero de refuerzo, luego se procederá a colocar y nivelar el respectivo encofrado para después proceder al colado del hormigón. Se tendrá especial cuidado en el colado del hormigón de manera que no se produzca oquedades interiores ni segregación del agregado grueso; además, se fundirá hasta el nivel inferior del elemento estructural. | m3 | 0,40 | Cerramiento |
| 10.6 | Poste hg 2" para cerramiento, se garantizará su alineación, verticalidad y firmeza estructural para resistir esfuerzos de viento y tensión de malla. El acabado galvanizado deberá proteger contra corrosión en ambientes exteriores. Ilustración 15 Detalle de cerramiento. Se considera para el nuevo cerramiento de bloqueo. Ver referencia en Ilustración 4 Detalle de cerramiento. | m | 122,72 | Cerramiento |
| 10.7 | Malla galvanizada 50x10 H=2m, La malla será tensada firmemente en toda su longitud, mediante elementos de fijación metálicos y refuerzos intermedios si la longitud lo requiere, garantizando estabilidad, alineación y resistencia mecánica. Su colocación se realizará sobre estructura metálica, muro o soporte definido en planos, asegurando protección anticorrosiva y durabilidad en exteriores. Se considera para el para el nuevo cerramiento de bloqueo. Ver referencia en Ilustración 4 Detalle de cerramiento. | m | 43,04 | Cerramiento |
| 10.8 | Puerta de ingreso, Se fabricará conforme al diseño propuesto, con dimensiones de 1.00 × 2.35 m. El marco será construido con tubo estructural HG de 2" para cerramiento perimetral, garantizando rigidez y durabilidad. La puerta incluirá los herrajes necesarios y acabados según especificaciones del proyecto. Ver referencia en Ilustración 4 Detalle de cerramiento. | u | 1,00 | Cerramiento |
| 10.9 | Alambre de púas, Colocación de tres (3) filas de alambre de púas alrededor de todo el perímetro del cerco, debidamente tensadas y fijadas a la estructura existente, con el fin de reforzar la seguridad perimetral. | m | 126,60 | Cerramiento |
| 10.10 | Acero de refuerzo f´y = 4200 kg/cm2, Se considera para la nueva puerta de ingreso. | kg | 71,73 | Cerramiento |
| 10.11 | Enlucido vertical paleteado fino, mortero 1:4, incluye impermeabilizante. Se ejecutará con mortero cemento-arena en proporción 1:4, con un espesor uniforme de 1.5 cm, garantizando una terminación pareja, continua y acorde con los planos arquitectónicos. Se colocará en todas las caras de la mampostería nueva a construir. | m2 | 42,28 | Global |
| 10.12 | Empaste exterior + resina, la aplicación se realizará sobre superficies previamente limpias y niveladas, en capas uniformes, garantizando un acabado liso y resistente. | m2 | 42,28 | Global |
| 10.13 | Pintura exterior (dos manos), La pintura exterior se aplicará sobre superficies previamente tratadas, limpias, secas y libres de polvo, grasa o eflorescencias. Se utilizará pintura acrílica o vinil-acrílica para exteriores, resistente a la intemperie, rayos UV y humedad. El sistema de aplicación incluirá dos manos de pintura aplicadas mediante rodillo, brocha o pistola, respetando los tiempos de secado entre capas según ficha técnica del fabricante. El color a utilizar será el color existente en el exterior de la armería. | m2 | 42,28 | Global |
| 11 | Sala de monitoreo - (Puesto denominado oficina) |  |  |  |
| 11.1 | Se realizará el suministro e instalación de una puerta metálica reforzada en el ingreso a la oficina, ancladas a la pared mediante barras angulares de 25 × 25 mm. La estructura estará fabricada con tubo cuadrado de 35 × 35 × 2 mm, reforzada en la cara exterior e interior con lámina de acero de 2 mm de espesor. Las puertas contarán con bisagras dispuestas en el interior para mayor seguridad, manija en ambos lados (interior y exterior), y el acabado será con esmalte sintético negro anticorrosivo, excluyendo la cerradura. El sistema de cierre incluirá una cerradura mecánica de seguridad de sobreponer, fabricada en acero reforzado, resistente a ataques comunes como perforación y apalancamiento. Las dimensiones de la puerta serán de 210 cm de alto por 90 cm de ancho. Se exigirá que los acabados sean uniformes, libres de rebabas, escorias, deformaciones o cualquier imperfección que afecte la estética, funcionalidad o durabilidad del producto, garantizando además que no existan juntas visibles entre el marco y las láminas, y que todas las soldaduras sean completamente cerradas, esmeriladas y con acabado liso. Ver referencia en Ilustración 11 Detalle de puerta, revestida doble cara. | u | 1,00 | Oficina |
| 11.2 | Suministro e instalación de protectores de ventana con malla de acero expandido de 3 mm de espesor, diseño diamante 25 x 50 mm, soldada a marco de ángulo 20 x 3 mm. acabado con pintura esmalte negro sintético anticorrosivo. el marco deberá estar anclado por el lado exterior de la pared de la oficina y del baño. Ilustración 12 Detalle de malla de seguridad. Ilustración 1 Planta arquitectónica inicial. | m2 | 3,03 | Oficina |
| 12 | Integración y puesta en marcha |  |  |  |
| 12.1 | Se realizará el retiro y desalojo de estructuras existentes, escombros, vegetación, árboles y material pétreo sobrante producto de los trabajos, dejando el área completamente limpia y libre de residuos; una vez concluido el proyecto, se entregará la obra con la capacitación correspondiente sobre la ubicación, funcionamiento y mantenimiento de los elementos instalados, y se proporcionarán los planos “as built” de las obras ejecutadas, a fin de dejar debidamente documentada la información técnica; adicionalmente, se efectuará la limpieza del área interior del cerramiento para mejorar la visibilidad y garantizar condiciones adecuadas de seguridad, y en caso de utilizar tubería EMT en el proyecto, esta no será pintada, en cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas. | gbl | 1,00 | Global |

NOTA1: La marca de TODOS los equipos que formarán parte de la oferta NO podrá ser de origen chino.

NOTA2: Se deberá detallar la marca, el origen de la marca y el modelo de todos los elementos ofertados.

Plano referencial de la Armería

Ilustración 1 Planta arquitectónica inicial.

Ilustración 2 Planta arquitectónica.

Ilustración 3 Planta eléctrica.

Ilustración 4 Detalle de cerramiento.

Ilustración 5 Implantación de cerramiento.

Ilustración 6 Corte transversal.

Ilustración 7 Fachada Frontal existente.

Ilustración 8 Fachada frontal final.

Ilustración 9 Detalle contra puerta.

Ilustración 10 Detalle de puerta con ventana de entrega.

Ilustración 11 Detalle de puerta, revestida doble cara.

Ilustración 12 Detalle de malla de seguridad.

Ilustración 13 Cerradura mecánica reforzada.

Ilustración 14 Gabinete contra incendios.

Ilustración 15 Caja de seguridad para llaves.

# Modalidades de pago:

- Un pago inicial por el 25% del monto del contrato como anticipo para la puesta en marcha del proyecto.

- Un segundo avance del 25% del monto del contrato en contra entrega de la ejecución de los siguientes ítems:

    - Ítem 1: Trabajos preliminares

    - Ítem 2: Obra civil

- Un tercer pago del 40% al culminar la ejecución total del proyecto.

- El 10% final se lo realizará pasados 3 meses en modalidad de garantía contra entrega definitiva.

# Lugar de instalación:

Base Naval, Punta Barandúa, provincia de Santa Elena.

# Plazo de ejecución

Para la ejecución del objeto de la presente convocatoria, se estima un plazo máximo de 3 meses, posterior a la firma del contrato. Cualquier plazo menor a este, será considerado como una ventaja para el oferente durante la calificación de ofertas (ver sección 9 – Evaluación de Ofertas)

# Precio Referencial

Por política, MAG no publica precios referenciales para este tipo de procesos. Será responsabilidad de cada oferente postular con su precio propuesto, siendo este uno de los criterios a ser evaluados. El precio referencial manejado por MAG será revelado previo al inicio de calificación de ofertas.

# Visitas Técnicas

En caso de necesitar visitas técnicas para la elaboración de la cotización, MAG podrá coordinar visitas en los lugares de intervención, toda vez la solicitud se remita al correo procurement.ecuador@maginternational.org. La fecha de la visita será aprobada por MAG, previa coordinación con los beneficiarios y el oferente interesado. Adicionalmente, la visita deberá ocurrir dentro del plazo establecido para la elaboración de la oferta (ver sección 10 – Cronograma).

# Apertura de Ofertas

La apertura de ofertas será realizada por un comité designado por MAG. La apertura de ofertas tendrá la siguiente dinámica1:

  - Reunión del comité y constatación del quorum

  - Revelación de precio referencial interno

  - Apertura de ofertas

  - Evaluación de ofertas

  - Resolución de adjudicatario

# Evaluación de ofertas

Para la evaluación de ofertas, se tomará en cuenta los siguientes parámetros de calificación:

| Nro. | Criterio | Método de evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alineación a condiciones generales de los presentes términos de referencia, e instrucciones de postulación. | Cumple/No cumple |
| 2 | Alineación al precio referencial de The Mines Advisory Group para la presente subasta2. | Cumple/No cumple |
| 3 | Alineación a los requerimientos técnicos de The Mines Advisory Group para la presente subasta. | Cumple/No cumple |
| 4 | Demostración de capacidad probada por parte de los oferentes. | Cumple/No cumple (no aplica en el caso de subastas restringidas) |
| 5 | Tiempo de cumplimiento de la oferta | 20 puntos |
| 6 | Evaluación técnica - Visita técnica previa a la presentación de la oferta y dentro del cronograma (5 puntos) Criterios de calificación: - 0 pts = no - 5 pts = si - Garantía técnica del trabajo (5 puntos). Se otorgará el puntaje máximo de 5 puntos al oferente que proponga el mayor plazo de garantía. El resto de los oferentes recibirá un puntaje proporcional calculado en relación con dicho plazo (tiempo de garantía ofrecido/tiempo de garantía máximo) *5. - Experiencia técnica del oferente en obras de construcción (5 puntos). Deberá adjuntar la copia del contrato o acta de recepción. Criterios de calificación: - 2 ptos. = Cuando los documentos presentados acrediten obras ejecutadas que, en conjunto, sumen un valor igual o superior a USD 30.000. - 5 ptos. = Cuando los documentos presentados acrediten obras ejecutadas que, en conjunto, sumen un valor igual o superior a USD 45.000. - Capacidad técnica del profesional residente de la obra (5 puntos). Deberá adjuntar certificados comprobables. Criterios de calificación: - 5 pts. = Ingeniero civil o arquitecto con experiencia ≥ 5 años ó 3 años con estudios de 4to Nivel. - 2 pts. = Ingeniero civil o arquitecto con experiencia < 5 años. - 1 pto. = Técnico/Tecnólogo en Construcción con experiencia ≥ 5 años. | 20 puntos |
| 7 | Precio de la oferta | 60 puntos |

El proceso de evaluación iniciará con la verificación de los parámetros 1-4, los cuales serán requisitos obligatorios para la adjudicación del proceso. Todos los oferentes que no cumplan con alguno de dichos parámetros serán descartados de las siguientes fases de evaluación de ofertas.

Los oferentes que hayan cumplido con los parámetros 1-4, pasarán a la segunda parte de la evaluación, en la que se observarán los parámetros 5, 6 y 7.

Para la evaluación del parámetro 5, se asignará un puntaje máximo de 20 puntos, entre el oferente que tenga una capacidad de respuesta menos rápida y el que tenga una capacidad mayor.

Para la evaluación del parámetro 6 se asignará un puntaje máximo de 20 puntos, distribuido conforme al cumplimiento de los criterios y aspectos técnicos detallados en los literales.

Para la evaluación del parámetro 7, se asignará un puntaje máximo de 60 puntos, entre el oferente que tenga un mayor precio y el que tenga menor.

# Cronograma

Para el presente proceso, se presenta el siguiente cronograma, a partir de la fecha de publicación:

| Fase/Días laborales tope (a partir de la publicación) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Publicación de la convocatoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de ofertas por parte de los oferentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visitas coordinadas a territorio por parte de los oferentes (de ser necesario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega de información por parte de los oferentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realización de preguntas por parte de los oferentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Respuesta a preguntas de los oferentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rectificación de información por parte de los oferentes (de ser necesario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apertura y evaluación de ofertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validación de errores por parte de los oferentes (de ser necesario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calificación de oferentes preseleccionados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notificación de resultado a oferentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 La dinámica podrá ser modificada, de ser decidido por el comité evaluador

2 Se considerará como alineación a todos los precios que fluctúen entre +20% y -80% del precio referencial definido por MAG