# TÉRMINOS DE REFERENCIA

Proceso: Mejoramiento de los niveles de seguridad mediante la provisión y adecuación de un contenedor metálico de 20 pies destinado a funcionar como armería en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (CIDFAE), ubicado en el Aeropuerto Chachoán, sector Izamba, cantón Ambato, provincia de Tungurahua.

Fecha de publicación: 31 de julio del 2026

Fecha límite de entrega de ofertas: 21 de agosto del 2026

Correo para envío de oferta: tenders.ecuador@maginternational.org

Correo de contacto: procurement.ecuador@maginternational.org

# Antecedentes

The Mines Advisory Group (MAG), es una Organización No Gubernamental internacional cuyo ámbito de acción es la seguridad humanitaria. La visión de MAG es crear un futuro seguro para niñas, niños, mujeres y hombres afectados por la violencia armada y los conflictos. Desde 1989, trabajamos en comunidades afectadas por conflictos para recuperar zonas contaminadas por minas terrestres, municiones de racimo y otros elementos explosivos.

En este contexto, la Oficina País de MAG en Ecuador se encuentra colaborando con el Centro de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (CIDFAE), en actividades que permitan mejorar los niveles de seguridad del depósito. En este contexto, se invita a proveedores al proceso de subasta para la mejora de los niveles de seguridad infraestructural en la dirección.

# Objeto

Mejoramiento de los niveles de seguridad mediante la construcción de una armería en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (CIDFAE), ubicado en el Aeropuerto Chachoán, sector Izamba, cantón Ambato, provincia de Tungurahua.

Misma que incluye las actividades contempladas en el punto 3 del presente documento.

# Requerimientos técnicos

A continuación, se detalla los requerimientos para la presente subasta, mismos que deberán ser construidos e instalados:

| Ítem N° | DESCRIPCIÓN | UNIDADES | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PREPARACIÓN, OBRAS DE CIMENTACIÓN |  |  |
| 1.1 | Limpieza, desbroce y nivelación del terreno. | M2 | 31,50 |
| 1.2 | Excavación manual de zanja para los muros de cimentación, manteniendo el material excavado a una distancia mínima de 1 metro del borde de la zanja abierta y dejando el espacio necesario para la correcta instalación del encofrado, el cual deberá quedar perfectamente apuntalado para garantizar la estabilidad y seguridad de la estructura durante la ejecución de los trabajos. Ver referencia en Ilustración 1 Detalle de zapata corrida, viga y dados de hormigón. | M3 | 5,33 |
| 1.3 | Relleno y compactación alrededor de las zapatas o tiras de cimentación con grava u otro material de mejoramiento como relleno, previamente seleccionado. El material deberá colocarse en capas sucesivas de espesor máximo de 20 cm. Ver referencia en Ilustración 1 Detalle de zapata corrida, viga y dados de hormigón. | M3 | 3,55 |
| 1.4 | Relleno bajo la losa de piso para alcanzar niveles con material pétreo u otro material de relleno importado de buena calidad aprobado. Esparcir y compactar en capas que no excedan 150 mm de espesor, compactando mediante medios mecánicos hasta lograr la compactación adecuada. Ver referencia en Ilustración 1 Detalle de zapata corrida, viga y dados de hormigón. | M3 | 4,07 |
| 1.5 | Suministro y transporte de contenedor metálico estándar de 20 pies en perfectas condiciones o adaptado a estas medidas, apto para realizar las modificaciones requeridas y que cumpla con los estándares establecidos por el MAG, de acuerdo con los planos de detalle y las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando que la unidad presente estructura íntegra, ausencia de corrosión y condiciones adecuadas para su adaptación conforme a los requerimientos funcionales previstos. | Global | 1,00 |
| 1.6 | Transporte y entrega del contenedor modificado al sitio final, incluyendo el izaje con grúa para su descarga, posicionamiento y colocación definitiva, con todos los equipos, accesorios de elevación y personal especializado necesarios para ejecutar la maniobra de forma segura y conforme a los requisitos del proyecto. Ver referencia en Ilustración 4 Implantación de contenedor en cimentación. | Global | 1,00 |
| 1.7 | Desalojo y retiro de material, el cual se realizará en sitios adecuados y autorizados, cumpliendo estrictamente con los reglamentos y normativas ambientales vigentes, garantizando una disposición final responsable y acorde con las disposiciones técnicas de manejo de residuos establecidas por las autoridades competentes. | M3 | 4,8 |
| 2 | SUBESTRUCTURA |  |  |
| 2.1 | • Hormigón 180 kg/cm2 – replantillo de 50 mm de espesor. Según el diseño de hormigones, la resistencia del hormigón simple será f´c = 180 kg/ cm2, para este diseño contendrá como mínimo 7,158 sacos de cemento por cada m3, 0.702 m3 de arena, 1,026 m3 de ripio triturado y 0,226 m3 de agua. | M3 | 0,35 |
| 2.2 | • Hormigón 180 kg/cm2 para cimentación corrida (400 mm x 150 mm – altura). Según el diseño de hormigones, la resistencia del hormigón simple será f´c = 180 kg/ cm2, para este diseño contendrá como mínimo 7,158 sacos de cemento por cada m3, 0.702 m3 de arena, 1,026 m3 de ripio triturado y 0,226 m3 de agua. Ver referencia en Ilustración 2 Armado de zapata corrida, viga de cimentación y dado de hormigón. | M3 | 0,84 |
| 2.3 | • Hormigón 210 kg/cm2 para pedestales (dados), 40x40 cm, a=50cm. Según el diseño de hormigones, la resistencia del hormigón simple será f´c = 210 kg/ cm2, para este diseño contendrá como mínimo 7,715 sacos de cemento por cada m3, 0.702 m3 de arena, 1,026 m3 de ripio triturado, 0,226 m3 de agua y 0,035 lt de plastificante, Antes del colado del hormigón para las estructuras, se chequeará el acero de refuerzo, luego se procederá a colocar y nivelar el respectivo encofrado para después proceder al colado del hormigón. Se tendrá especial cuidado en el colado del hormigón de manera que no se produzca oquedades interiores ni segregación del agregado grueso; además, se fundirá hasta el nivel inferior del elemento estructural. Este hormigón deberá cumplir con la prueba de asentamiento (A= 7 a10 cm.) y la resistencia especificada se comprobará a los 28 días. Ver referencia en Ilustración 2 Armado de zapata corrida, viga de cimentación y dado de hormigón. | M3 | 0,48 |
| 2.4 | • Hormigón 180 kg/cm2 para gradas (escalones). Según el diseño de hormigones, la resistencia del hormigón simple será f´c = 180 kg/ cm2, para este diseño contendrá como mínimo 7,158 sacos de cemento por cada m3, 0.702 m3 de arena, 1,026 m3 de ripio triturado y 0,226 m3 de agua. Ver referencia en Ilustración 2 Armado de zapata corrida, viga de cimentación y dado de hormigón. | M3 | 0,33 |
| 2.5 | • Hormigón 210 kg/cm2 para vigas de amarre, 20x40cm. Según el diseño de hormigones, la resistencia del hormigón simple será f´c = 210 kg/ cm2, para este diseño contendrá como mínimo 7,715 sacos de cemento por cada m3, 0.702 m3 de arena, 1,026 m3 de ripio triturado, 0,226 m3 de agua y 0,035 lt de plastificante, Antes del colado del hormigón para las estructuras, se chequeará el acero de refuerzo, luego se procederá a colocar y nivelar el respectivo encofrado para después proceder al colado del hormigón. Se tendrá especial cuidado en el colado del hormigón de manera que no se produzca oquedades interiores ni segregación del agregado grueso; además, se fundirá hasta el nivel inferior del elemento estructural. Este hormigón deberá cumplir con la prueba de asentamiento (A= 7 a10 cm.) y la resistencia especificada se comprobará a los 28 días. Ver referencia en Ilustración 2 Armado de zapata corrida, viga de cimentación y dado de hormigón. | M3 | 1,11 |
| 2.6 | • Hormigón 210 kg/cm2 para la losa de piso (contrapiso), espesor 100 mm. Según el diseño de hormigones, la resistencia del hormigón simple será f´c = 210 kg/ cm2, para este diseño contendrá como mínimo 7,715 sacos de cemento por cada m3, 0.702 m3 de arena, 1,026 m3 de ripio triturado, 0,226 m3 de agua y 0,035 lt de plastificante, Antes del colado del hormigón para las estructuras, se chequeará el acero de refuerzo, luego se procederá a colocar y nivelar el respectivo encofrado para después proceder al colado del hormigón. Se tendrá especial cuidado en el colado del hormigón de manera que no se produzca oquedades interiores ni segregación del agregado grueso; además, se fundirá hasta el nivel inferior del elemento estructural. Este hormigón deberá cumplir con la prueba de asentamiento (A= 7 a10 cm.) y la resistencia especificada se comprobará a los 28 días. | M3 | 1,66 |
| 2.7 | • Cimentación corrida (4 barras φ12mm fy=4200 kg/cm2 longitudinales + estribos φ10 mm espaciados cada 200 mm). Acero de refuerzo f´y = 4200 kg/cm2, Las barras deberán disponerse según planos estructurales y ser fijadas mediante alambre de amarre n.° 18, asegurando su estabilidad durante el vaciado del concreto. No se permitirá el uso de acero con corrosión visible, deformaciones o sin identificación de origen. El recubrimiento mínimo en elementos estructurales será de 4cm y en elementos que tienen contacto directo con el suelo de 8cm. Ver referencia en Ilustración 2 Armado de zapata corrida, viga de cimentación y dado de hormigón. | kg | 90,89 |
| 2.8 | • Dados tipo columna (según planos, 8 barras φ12mm fy=4200 kg/cm2 longitudinales + estribos φ10 mm espaciados cada 150 mm). Acero de refuerzo f´y = 4200 kg/cm2, Las barras deberán disponerse según planos estructurales y ser fijadas mediante alambre de amarre n.° 18, asegurando su estabilidad durante el vaciado del concreto. No se permitirá el uso de acero con corrosión visible, deformaciones o sin identificación de origen. El recubrimiento mínimo en elementos estructurales será de 4cm y en elementos que tienen contacto directo con el suelo de 8cm. Ver referencia en Ilustración 2 Armado de zapata corrida, viga de cimentación y dado de hormigón. | kg | 32,20 |
| 2.9 | • Vigas de amarre (4 barras φ12mm fy=4200 kg/cm2 longitudinales + estribos φ10 mm espaciados cada 200 mm). Acero de refuerzo f´y = 4200 kg/cm2, Las barras deberán disponerse según planos estructurales y ser fijadas mediante alambre de amarre n.° 18, asegurando su estabilidad durante el vaciado del concreto. No se permitirá el uso de acero con corrosión visible, deformaciones o sin identificación de origen. El recubrimiento mínimo en elementos estructurales será de 4cm y en elementos que tienen contacto directo con el suelo de 8cm. Ver referencia en Ilustración 2 Armado de zapata corrida, viga de cimentación y dado de hormigón. | kg | 121,44 |
| 2.10 | Encofrado de madera para zapatas, dados, vigas de cimentación, losas y contrahuellas, ejecutado perfectamente escuadrado y nivelado, garantizando estabilidad durante el vaciado y obteniendo superficies limpias y sin rebabas de hormigón. | M2 | 25,38 |
| 2.11 | Suministro e instalación de malla electrosoldada 20×20×6 mm para contrapiso, correctamente nivelada y colocada según las especificaciones técnicas, garantizando su adecuada integración y refuerzo estructural. | m2 | 5,5 |
| 3 | SUPERESTRUCTURA |  |  |
| 3.1 | Enlucido vertical paleteado fino, se ejecutará con mortero cemento-arena en proporción 1:4, con un espesor uniforme de 1.5 cm, garantizando una terminación pareja, continua y acorde con los planos arquitectónicos. | M2 | 6,29 |
| 3.2 | Empaste exterior + resina | m2 | 6,29 |
| 3.3 | Pintura exterior (dos manos), La pintura exterior se aplicará sobre superficies previamente tratadas, limpias, secas y libres de polvo, grasa o eflorescencias. Se utilizará pintura acrílica o vinil-acrílica para exteriores, resistente a la intemperie, rayos UV y humedad. El sistema de aplicación incluirá dos manos de pintura aplicadas mediante rodillo, brocha o pistola, respetando los tiempos de secado entre capas según ficha técnica del fabricante. Comprende las columnas, vigas, mochetas y demás elementos que no forman parte de la mampostería vista. tendrá un color negro. | m2 | 6,29 |
| 4 | CUBIERTA METÁLICA |  |  |
| 4.1 | Suministro e instalación de planchas de cubierta corrugada de acero Galvalume prepintado, espesor 0,40 mm, fijadas a las correas de techo mediante ganchos tipo J, arandelas de caucho y clavos o tornillos adecuados, garantizando hermeticidad y correcta sujeción conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Ver referencia en Ilustración 6 Vista frontal, detalle de cercha. | M2 | 31,90 |
| 4.2 | Suministro e instalación de cumbrera a juego con la cubierta, garantizando continuidad, hermeticidad y acabado uniforme. | M | 7,25 |
| 4.3 | Fabricación e instalación de cerchas metálicas según planos, construidas con tubo cuadrado de 40 mm × 40 mm y longitud total de 13,55 m por unidad, incluyendo la aplicación de una capa de pintura anticorrosiva y dos capas de pintura esmalte brillante en color negro, garantizando su correcta alineación, nivelación y acabado conforme a los planos de detalle y las especificaciones técnicas del proyecto. Ver referencia en Ilustración 6 Vista frontal, detalle de cercha. | kg | 194,32 |
| 4.4 | Suministro e instalación de tubo cuadrado de 35 mm × 35 mm × 3 mm utilizado como correas, incluyendo la aplicación de una capa de pintura anticorrosiva y dos capas de pintura esmalte brillante color negro, garantizando su correcta fijación, alineación y acabado conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto. Ver referencia en Ilustración 5 Detalle de correas y pórticos de cubierta. | kg | 108,40 |
| 5 | METAL, PUERTAS Y MARCOS |  |  |
| 5.1 | Se realizará el suministro e instalación de una puerta metálica con ventana de entrega en el ingreso a la armería, soldada al contenedor de forma continua. La estructura estará fabricada con tubo cuadrado de 35 × 35 x 2mm, reforzada interna y externamente con lámina de hierro de 2 mm de espesor. La puerta incluirá una mesa de trabajo chapada de 50 × 40 cm, abatible mediante bisagras ubicadas en el interior y sostenida por cadena de acero. Se instalará una manija central en ambos lados (interior y exterior), y el acabado será con esmalte sintético negro anticorrosivo, excluyendo la cerradura. El sistema de cierre contará con pestillo interior y exterior, cerradura mecánica reforzada con llave, y cerradura magnética con apertura biométrica. La cerradura mecánica será de sobreponer, fabricada en acero reforzado, resistente a ataques comunes como perforación y apalancamiento. Las dimensiones de la puerta serán de 210 cm de alto por 90 cm de ancho. Se exigirá que los acabados sean uniformes, libres de rebabas, escorias, deformaciones o cualquier imperfección que afecte la estética, funcionalidad o durabilidad del producto, garantizando además que no existan juntas visibles entre el marco y las láminas, y que todas las soldaduras sean completamente cerradas, esmeriladas y con acabado liso. Ver referencia en Ilustración 9 Puerta con ventana de entrega. | U | 1,00 |
| 5.2 | Se realizará el suministro e instalación de una puerta metálica corrediza en el ingreso a la sala de armas, anclada el marco de riel a una estructura de tubo de acero colocado previamente. La estructura de la puerta estará fabricada con tubo cuadrado de 35 × 35 × 2 mm, reforzada interna y externamente con una lámina de hierro de 2 mm de espesor. Se instalará una manija central en ambos lados (interior y exterior), y el acabado será con esmalte sintético negro anticorrosivo, excluyendo la cerradura. El sistema de cierre contará con pestillo interior y exterior, cerradura mecánica reforzada con llave, La cerradura mecánica será de sobreponer, fabricada en acero reforzado, resistente a ataques comunes como perforación y apalancamiento. Las dimensiones de la puerta serán de 210 cm de alto por 90 cm de ancho, la cual se correrá mediante rodillos mecánicos. Se exigirá que los acabados sean uniformes, libres de rebabas, escorias, deformaciones o cualquier imperfección que afecte la estética, funcionalidad o durabilidad del producto, garantizando además que no existan juntas visibles entre el marco y las láminas, y que todas las soldaduras sean completamente cerradas, esmeriladas y con acabado liso. Ver referencia en Ilustración 10 Puerta corrediza. | U | 1,00 |
| 5.3 | Suministro e instalación de ventana de 400 × 200 mm para contenedor, con marco de aluminio, vidrio transparente y sistema de apertura y cierre manual; incluye el corte del panel del contenedor según las dimensiones especificadas, la fijación firme del marco a la estructura metálica, la aplicación de sellado perimetral para garantizar hermeticidad y la verificación del correcto funcionamiento del sistema de apertura, todo conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto. | U | 6,00 |
| 5.4 | Suministro e instalación de protectores de ventana fabricados con malla de acero expandido de 3 mm de espesor, diseño tipo diamante 25 × 50 mm, soldada a un marco perimetral construido con ángulo de 20 × 3 mm; el conjunto incluirá capucha de protección pluvial y será fijado al contenedor mediante soldadura continua en todo su contorno, garantizando rigidez y seguridad. El protector recibirá preparación de superficie, aplicación de una capa de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte sintético brillante en color negro. Dimensiones del protector: 400 mm de ancho × 200 mm de altura, conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto. | U | 6,00 |
| 5.5 | Soldadura de la puerta derecha del contenedor en su posición definitiva, asegurando su fijación estructural mediante cordones de soldadura continua, garantizando alineación, estabilidad y hermeticidad conforme a los requerimientos técnicos del proyecto. | Global | 1,00 |
| 5.6 | Construcción de pared divisoria interna mediante estructura metálica fabricada con tubo cuadrado de 20 mm × 20 mm, con elementos verticales y horizontales separados cada 200 mm, reforzada en ambas caras con lámina de acero de 2 mm de espesor. La pared se instalará firmemente dentro del contenedor mediante soldadura continua en todo su perímetro, garantizando rigidez estructural y la capacidad de soporte del riel de la puerta corrediza. Incluye preparación de superficie, aplicación de una capa de pintura anticorrosiva y dos capas de esmalte brillante en color negro, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. | U | 5,64 |
| 5.7 | Suministro e instalación de revestimiento de piso con plancha de acero inoxidable antideslizante en toda la sala de armería (todo el contenedor), colocado sobre la superficie interior previamente nivelada y preparada, garantizando una correcta fijación mediante tornillería o soldadura según las condiciones del proyecto, y asegurando un acabado continuo, resistente, estable y seguro, conforme a los planos y especificaciones técnicas establecidas. Ver referencia en Ilustración 11 Detalle de piso antideslizante. | M2 | 16,80 |
| 6 | SISTEMA ELÉCTRICO |  |  |
| 6.1 | Suministro e instalación de acometidas eléctricas desmontables para el contenedor, una para 110 V y otra para 220 V, mediante conectores industriales tipo CEE (IEC 60309) con grado de protección IP67, incluyendo cajas de montaje exterior, cableado flexible industrial, fijaciones, terminales y la conexión al tablero eléctrico interno; además, se ejecutará la conexión a la red eléctrica local en ambos voltajes, incorporando todos los elementos y protecciones necesarios para completar la instalación, garantizando un acoplamiento y desacoplamiento seguro y eficiente, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Ver referencia en Ilustración 8 Planta eléctrica. | Global | 1,00 |
| 6.2 | Suministro e instalación del tablero eléctrico principal (MDB), conformado por gabinete metálico fabricado en lámina de acero galvanizado de 2 mm de espesor, con acabado en pintura antiestática y aislante tipo MOLLER o equivalente aprobado, incluyendo barras colectoras, cableado interno, tuberías, pernos, abrazaderas, bloques y terminales, cubiertas de protección, numeración y placas de identificación. El tablero integrará los interruptores requeridos para la distribución del contenedor, alojando los dispositivos de protección correspondientes para los circuitos de 110 V y 220 V, así como tres interruptores fusibles según diseño. El trabajo comprende el ensamblaje completo del gabinete, montaje de accesorios, conexión de alimentación y pruebas de funcionamiento, conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto. Ver referencia en Ilustración 8 Planta eléctrica. | Global | 1,00 |
| 6.3 | Suministro, instalación, conexión y prueba del sistema completo de puesta a tierra del proyecto, incluyendo electrodos de tierra, cámaras de inspección, soldaduras exotérmicas o equivalentes aprobadas, conductores de puesta a tierra, puntos de prueba, barras ecualizadoras, excavación y relleno, así como todos los trabajos auxiliares necesarios para garantizar una resistencia de puesta a tierra conforme a los valores establecidos en las especificaciones técnicas y normativa aplicable. Ver referencia en Ilustración 8 Planta eléctrica. | Global | 1,00 |
| 6.4 | Luminaria led sobrepuesto. Se proveerán e instalarán luminarias LED tipo panel de 60 x 60 cm, con potencia mínima de 40 W, flujo luminoso no inferior a 2500 lúmenes y vida útil estimada de al menos 50 000 horas. La instalación incluirá todos los insumos necesarios para su fijación, conexión eléctrica y operación conforme a normativa técnica vigente. Ver referencia en Ilustración 8 Planta eléctrica. | U | 1,00 |
| 6.5 | Luminaria led sobrepuesto. Se proveerán e instalarán luminarias LED tipo panel de 120 x 60 cm, con potencia mínima de 40 W, flujo luminoso no inferior a 2500 lúmenes y vida útil estimada de al menos 50 000 horas. La instalación incluirá todos los insumos necesarios para su fijación, conexión eléctrica y operación conforme a normativa técnica vigente. Ver referencia en Ilustración 8 Planta eléctrica. | U | 1,00 |
| 6.6 | Suministro e instalación de interruptor bipolar 10A, 110V, ON/OFF, incluyendo todos los accesorios necesarios como cables, tuberías, cajas, cubiertas, pernos de fijación, conexiones, etc. Este se instalará sobre superficie mediante tubería tipo EMT o equivalente, la cual deberá fijarse firmemente a la pared del contenedor o al elemento estructural correspondiente, garantizando protección mecánica, continuidad dieléctrica y accesibilidad para mantenimiento. No se deberá pintar bajo ninguna circunstancia la tubería EMT. | U | 1,00 |
| 6.7 | Suministro e instalación de tomacorriente 110 V (2P+T) 10/16A, incluyendo cables 3×2.5 mm², cubiertas, tuberías, pernos, abrazaderas y cajas de conexión, completo con todos los accesorios necesarios para su conexión y puesta en funcionamiento. Este se instalará sobre superficie mediante tubería tipo EMT o equivalente, la cual deberá fijarse firmemente a la pared del contenedor o al elemento estructural correspondiente, garantizando protección mecánica, continuidad dieléctrica y accesibilidad para mantenimiento. No se deberá pintar bajo ninguna circunstancia la tubería EMT. Ver referencia en Ilustración 8 Planta eléctrica. | U | 2,00 |
| 6.8 | Suministro e instalación de tomacorriente 220 V (2P+T) 10/16A, incluyendo cables 3×2.5 mm², cubiertas, tuberías, pernos, abrazaderas y cajas de conexión, completo con todos los accesorios necesarios para su conexión y puesta en funcionamiento. Este se instalará sobre superficie mediante tubería tipo EMT o equivalente, la cual deberá fijarse firmemente a la pared del contenedor o al elemento estructural correspondiente, garantizando protección mecánica, continuidad dieléctrica y accesibilidad para mantenimiento. No se deberá pintar bajo ninguna circunstancia la tubería EMT. Ver referencia en Ilustración 8 Planta eléctrica. | U | 1,00 |
| 6.9 | Suministro e instalación de sistema de climatización con capacidad de 8.000 BTU, con instalación de la unidad interior y exterior, la conexión de las tuberías de refrigerante, la instalación de la línea eléctrica y el cableado de control necesario. Ver referencia en Ilustración 8 Planta eléctrica. | U | 1,00 |
| 6.10 | Se realizará el suministro e instalación de un sistema biométrico de control de acceso con detección facial y dactilar en los ingresos a la Armería y la Sala de Entrega, con capacidad para registrar al menos 500 usuarios y almacenar el historial de ingresos. El sistema incluirá una cerradura magnética reforzada con fuerza de retención superior a 600 lb, instalada en la cara interior de la puerta con anclajes adecuados. El lector biométrico será empotrado en la pared y configurado para garantizar un reconocimiento rápido y preciso. Se instalará un botón de salida en el interior para la apertura de la puerta. La alimentación eléctrica deberá estar asegurada mediante fuente de poder y respaldo energético con batería de autonomía mínima de 2 horas. El sistema incluirá verificación de funcionamiento mediante pruebas de ingreso facial y dactilar, y se deberá realizar capacitación a un mínimo de dos usuarios, dejando constancia en acta y remitiéndola junto con la entrega de obra al MAG. Ver referencia en Ilustración 8 Planta eléctrica. | U | 1,00 |
| 7 | PINTURA CONTENEDOR |  |  |
| 7.1 | Preparación y aplicación de una capa de pintura anticorrosiva y dos capas de pintura esmalte brillante en color gris industrial (equivalente a tonos técnicos como Gris RAL 7001), sobre todas las superficies metálicas del contenedor, tanto internas como externas, garantizando una limpieza adecuada del sustrato, correcta adherencia, cubrimiento uniforme y protección duradera contra la corrosión, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. | M2 | 88,40 |
| 8 | Gabinete de incendio |  |  |
| 8.1 | Se deberá considerar la instalación de un gabinete contra incendios conforme al Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios (Acuerdo Ministerial 1257), ubicado en el exterior de la armería, en un sitio visible y accesible que no obstaculice las vías de evacuación. El gabinete, deberá encontrarse empotrado en la pared y colocado a una altura de 1.20 metros desde el piso terminado, tendrá dimensiones de 0.70 × 0.35 × 0.22 metros y estará fabricado con lámina metálica de 0.70 mm de espesor, con cerradura universal tipo triangular. En su interior se alojará un extintor tipo A de 10 libras (4.5 kg) con su respectivo accesorio de identificación y un hacha pico de cinco libras (5 lbs.), la cual deberá estar sujeta al gabinete. Todos los elementos deberán estar correctamente organizados y señalizados. Los vidrios del gabinete tendrán un espesor de 2 a 3 mm y no deberán ser instalados con masillas ni ningún tipo de adhesivo. Ver referencia en ilustración Gabinete contra incendios. Ver referencia en Ilustración 12 Gabinete contra incendio. | u | 1 |
| 9 | Caja de seguridad para llaves |  |  |
| 9.1 | Suministro e instalación de caja de seguridad para llaves. Tipo de apertura: código de combinación con diales. Material: acero / ZAMAC. Capacidad: 10 llaves mínimo. Funcionamiento: apertura con diales (debe permitir el cambio de código). Instalado en el interior de la armería. Ver referencia en Ilustración 13 Caja de seguridad para llaves. | u | 1,00 |

NOTA1: La marca de TODOS los equipos que formarán parte de la oferta NO podrá ser de origen chino.

NOTA2: Se deberá detallar la marca, el origen de la marca y el modelo de todos los elementos ofertados.

Plano referencial de la Armería

Ilustración 1 Detalle de zapata corrida, viga y dados de hormigón.

Ilustración 2 Armado de zapata corrida, viga de cimentación y dado de hormigón.

Ilustración 3 Vista lateral armería.

Ilustración 4 Implantación de contenedor en cimentación.

Ilustración 5 Detalle de correas y pórticos de cubierta.

Ilustración 6 Vista frontal, detalle de cercha.

Ilustración 7 Vista posterior armería.

Ilustración 8 Planta eléctrica.

Ilustración 9 Puerta con ventana de entrega.

Ilustración 10 Puerta corrediza.

Ilustración 11 Detalle de piso antideslizante.

Ilustración 12 Gabinete contra incendio.

Ilustración 13 Caja de seguridad para llaves.

Ilustración 14 Cerradura mecánica reforzada.

# Modalidades de pago:

- Un pago inicial por el 25% del monto del contrato como anticipo para la puesta en marcha del proyecto.

- Un segundo avance del 25% del monto del contrato en contra entrega de la ejecución de los siguientes ítems:

    - Ítem 1: Preparación, obras de cimentación

    - Ítem 2: Subestructura

    - Ítem 3: Superestructura

    - Ítem 4: Cubierta metálica

    - Ítem 5: Metal, puertas y marcos

    - Ítem 6: Sistema eléctrico

- Un tercer pago del 40% al culminar la ejecución total del proyecto.

- El 10% final se lo realizará pasados 3 meses en modalidad de garantía contra entrega definitiva.

# Lugar de instalación:

Centro de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (CIDFAE), ubicado en el Aeropuerto Chachoán, sector Izamba, cantón Ambato, provincia de Tungurahua.

# Plazo de ejecución

Para la ejecución del objeto de la presente convocatoria, se estima un plazo máximo de 3 meses, posterior a la firma del contrato. Cualquier plazo menor a este, será considerado como una ventaja para el oferente durante la calificación de ofertas (ver sección 9 – Evaluación de Ofertas)

# Precio Referencial

Por política, MAG no publica precios referenciales para este tipo de procesos. Será responsabilidad de cada oferente postular con su precio propuesto, siendo este uno de los criterios a ser evaluados. El precio referencial manejado por MAG será revelado previo al inicio de calificación de ofertas.

# Visitas Técnicas

En caso de necesitar visitas técnicas para la elaboración de la cotización, MAG podrá coordinar visitas en los lugares de intervención, toda vez la solicitud se remita al correo procurement.ecuador@maginternational.org. La fecha de la visita será aprobada por MAG, previa coordinación con los beneficiarios y el oferente interesado. Adicionalmente, la visita deberá ocurrir dentro del plazo establecido para la elaboración de la oferta (ver sección 10 – Cronograma).

# Apertura de Ofertas

La apertura de ofertas será realizada por un comité designado por MAG. La apertura de ofertas tendrá la siguiente dinámica1:

  - Reunión del comité y constatación del quorum

  - Revelación de precio referencial interno

  - Apertura de ofertas

  - Evaluación de ofertas

  - Resolución de adjudicatario

# Evaluación de ofertas

Para la evaluación de ofertas, se tomará en cuenta los siguientes parámetros de calificación:

| Nro. | Criterio | Método de evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alineación a condiciones generales de los presentes términos de referencia, e instrucciones de postulación. | Cumple/No cumple |
| 2 | Alineación al precio referencial de The Mines Advisory Group para la presente subasta2. | Cumple/No cumple |
| 3 | Alineación a los requerimientos técnicos de The Mines Advisory Group para la presente subasta. | Cumple/No cumple |
| 4 | Demostración de capacidad probada por parte de los oferentes. | Cumple/No cumple (no aplica en el caso de subastas restringidas) |
| 5 | Tiempo de cumplimiento de la oferta | 20 puntos |
| 6 | Evaluación técnica. - Garantía técnica del trabajo (5 puntos). Se otorgará el puntaje máximo de 5 puntos al oferente que proponga el mayor plazo de garantía. El resto de los oferentes recibirá un puntaje proporcional calculado en relación con dicho plazo (tiempo de garantía ofrecido/tiempo de garantía máximo) *5. - Capacidad técnica del profesional residente o responsable técnico de la obra (5 puntos). Criterios de calificación: - 5 pts. = Ingeniero Mecánico, industrial, civil o carrera afín, con experiencia ≥ 5 años; o ≥ 3 años con estudios de cuarto nivel. - 2 pts. = Ingeniero Mecánico, industrial, civil o carrera afín, con experiencia < 5 años. - 1 pto. = Técnico/Tecnólogo en Mecánica Industrial, Metalmecánica o carrera afín, con experiencia ≥ 5 años. - Experiencia técnica en obras similares (modificación o adecuación de conteiner) (5 puntos) - Validación de procesos tecnificados en la fabricación (5 puntos) Se evaluará el nivel de tecnificación del proceso de fabricación mediante visita técnica o evidencia documentada (videos, fichas de maquinaria o procedimientos). Criterios de calificación: - 5 puntos: La planta cuenta con maquinaria industrial (ej. cortadora CNC, soldadora MIG/TIG, cabina de pintura o procesos automatizados) y procedimientos documentados de control de calidad o trazabilidad. - 3 puntos: Cuenta con maquinaria semiautomatizada o procedimientos básicos parcialmente documentados. - 0 puntos: Los procesos son principalmente manuales, sin evidencia de maquinaria o procedimientos formales | 20 puntos |
| 7 | Precio de la oferta | 60 puntos |

El proceso de evaluación iniciará con la verificación de los parámetros 1-4, los cuales serán requisitos obligatorios para la adjudicación del proceso. Todos los oferentes que no cumplan con alguno de dichos parámetros serán descartados de las siguientes fases de evaluación de ofertas.

Los oferentes que hayan cumplido con los parámetros 1-4, pasarán a la segunda parte de la evaluación, en la que se observarán los parámetros 5, 6 y 7.

Para la evaluación del parámetro 5, se asignará un puntaje máximo de 20 puntos, entre el oferente que tenga una capacidad de respuesta menos rápida y el que tenga una capacidad mayor.

Para la evaluación del parámetro 6 se asignará un puntaje máximo de 20 puntos, distribuido conforme al cumplimiento de los criterios y aspectos técnicos detallados en los literales.

Para la evaluación del parámetro 7, se asignará un puntaje máximo de 60 puntos, entre el oferente que tenga un mayor precio y el que tenga menor.

# Cronograma

Para el presente proceso, se presenta el siguiente cronograma, a partir de la fecha de publicación:

| Fase/Días laborales tope (a partir de la publicación) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Publicación de la convocatoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de ofertas por parte de los oferentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visitas coordinadas a territorio por parte de los oferentes (de ser necesario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega de información por parte de los oferentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realización de preguntas por parte de los oferentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Respuesta a preguntas de los oferentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rectificación de información por parte de los oferentes (de ser necesario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apertura y evaluación de ofertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validación de errores por parte de los oferentes (de ser necesario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calificación de oferentes preseleccionados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notificación de resultado a oferentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 La dinámica podrá ser modificada, de ser decidido por el comité evaluador

2 Se considerará como alineación a todos los precios que fluctúen entre +20% y -80% del precio referencial definido por MAG