# TÉRMINOS DE REFERENCIA

Proceso: Mejoramiento de los niveles de seguridad en infraestructura de la armería del Comando Subzona de Policía Pastaza No. 16, Cantón Puyo, Provincia de Pastaza.

Fecha de publicación: 22 de julio del 2026

Fecha límite de entrega de ofertas: 14 de agosto del 2026

Correo envío de ofertas: tenders.ecuador@maginternational.org

Correo de contacto: procurement.ecuador@maginternational.org

# Antecedentes

The Mines Advisory Group (MAG), es una Organización No Gubernamental internacional cuyo ámbito de acción es la seguridad humanitaria. La visión de MAG es crear un futuro seguro para niñas, niños, mujeres y hombres afectados por la violencia armada y los conflictos. Desde 1989, trabajamos en comunidades afectadas por conflictos para recuperar zonas contaminadas por minas terrestres, municiones de racimo y otros elementos explosivos.

En este contexto, la Oficina País de MAG en Ecuador se encuentra colaborando con la Subzona de Policía Pastaza No. 16, en actividades que permitan mejorar los niveles de seguridad del depósito. En este contexto, se invita a proveedores al proceso de subasta para la mejora de los niveles de seguridad infraestructural en la dirección.

# Objeto

Mejoramiento de los niveles de seguridad en infraestructura de la armería del Comando Subzona de Policía Pastaza No. 16, Cantón Puyo, Provincia de Pastaza. Misma que incluye las actividades contempladas en el punto 3 del presente documento.

# Requerimientos técnicos

A continuación, se detalla los requerimientos para la presente subasta, mismos que deberán ser construidos e instalados:

| Ítem No. | DESCRIPCIÓN | UNITS | QTY | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando Subzona de Policía Pastaza No. 16 |  |  |  |  |
| 1 | Trabajos preliminares |  |  |  |
| 1.1 | Replanteo y nivelación para cerramiento, ejecutado previo al inicio de los trabajos constructivos, incluyendo la verificación de ejes, alineaciones, cotas y niveles necesarios para la correcta ejecución del cerramiento externo a la sala de armas existente; los trabajos se realizarán conforme a planos y criterios técnicos establecidos, garantizando precisión geométrica, correcta ubicación de los elementos constructivos y compatibilidad con las estructuras y áreas colindantes. Ver referencia en Ilustración 1 Planta de cerramiento. | m | 60,60 | Global |
| 1.2 | Limpieza y desbroce del área exterior de la armería, incluyendo el retiro de los árboles existentes ubicados en sus inmediaciones (Desde la dependencia 6 metros hacia el exterior x 24,35m de largo). Estas actividades se ejecutarán cumpliendo estrictamente las medidas de seguridad y disposiciones ambientales establecidas por la normativa ecuatoriana vigente. El material vegetal resultante será recolectado, controlado y dispuesto en un sitio seguro para su posterior desalojo. | m2 | 146,10 | Global |
| 1.3 | Derrocamiento y desalojo controlado de muro exterior existente frente a la sala de armas, previo a la construcción del nuevo cerramiento. La demolición se realizará mediante cortes preliminares y procedimientos manuales controlados, con el propósito de evitar vibraciones, impactos o cualquier afectación a las estructuras, instalaciones y acabados colindantes. El rubro incluye la protección de áreas adyacentes, desmontaje y retiro del muro, recolección del material producto de la demolición, carga, acarreo, transporte y disposición final de escombros en sitios autorizados, así como el suministro de mano de obra, herramientas, equipos y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, de conformidad con las especificaciones técnicas y las normas de seguridad vigentes para la obra. | m2 | 16,00 | Global |
| 2 | Cerramiento de protección - Armería |  |  |  |
| 2.1 | Desadoquinado y readoquinado de pavimento existente: Se realizará el levantamiento controlado del adoquinado existente en la franja requerida para la ejecución de la cimentación del muro perimetral de cerramiento, procurando la recuperación de los adoquines para su reutilización. El rubro incluye el retiro, acopio y protección del material, así como los cortes necesarios para ajustarse a la geometría de la obra. Una vez concluida la construcción y fraguado del muro, se efectuará la reposición del adoquinado con las piezas recuperadas, incluyendo la preparación y compactación de la base, colocación de adoquines, relleno de juntas y acabado final, restituyendo la superficie a condiciones similares a las existentes. Ver referencia en Ver referencia en Ilustración 2 Desadoquinado y readoquinado para muro. | m2 | 19,31 | Cerramiento |
| 2.2 | Excavación manual para cimientos y plintos: Se ejecutará la excavación manual necesaria para la conformación de cimientos y plintos correspondientes a la nueva puerta de ingreso y al cerramiento de bloqueo propuesto, incluyendo el muro perimetral y la cimentación del elemento de acceso, considerando las dimensiones y niveles establecidos en planos, con retiro del material producto de la excavación y dejando el terreno en condiciones adecuadas para la posterior fundición, conforme a las especificaciones técnicas y buenas prácticas constructivas. | m3 | 11,17 | Cerramiento |
| 2.3 | H. simple en muro f'c=210 kg/cm2 + encofrado, Según el diseño de hormigones, la resistencia del hormigón simple será f´c = 180 kg/ cm2, para este diseño contendrá como mínimo 7,715 sacos de cemento por cada m3, 0.702 m3 de arena, 1,026 m3 de ripio triturado, 0,226 m3 de agua y 0,035 lt de plastificante, luego se procederá a colocar y nivelar el respectivo encofrado para después proceder al colado del hormigón. Se tendrá especial cuidado en el colado del hormigón de manera que no se produzca oquedades interiores ni segregación del agregado grueso; además, se fundirá hasta el nivel inferior del elemento estructural. | m3 | 7,35 | Cerramiento |
| 2.4 | H. simple en cadenas f'c=210 kg/cm2 + encofrado, Según el diseño de hormigones, la resistencia del hormigón simple será f´c = 180 kg/ cm2, para este diseño contendrá como mínimo 7,715 sacos de cemento por cada m3, 0.702 m3 de arena, 1,026 m3 de ripio triturado, 0,226 m3 de agua y 0,035 lt de plastificante, Antes del colado del hormigón para las estructuras, se chequeará el acero de refuerzo, luego se procederá a colocar y nivelar el respectivo encofrado para después proceder al colado del hormigón. Se tendrá especial cuidado en el colado del hormigón de manera que no se produzca oquedades interiores ni segregación del agregado grueso; además, se fundirá hasta el nivel inferior del elemento estructural. | m3 | 0,04 | Cerramiento |
| 2.5 | H. simple en columnas y zapatas f'c=210 kg/cm2 + encofrado, Según el diseño de hormigones, la resistencia del hormigón simple será f´c = 180 kg/ cm2, para este diseño contendrá como mínimo 7,715 sacos de cemento por cada m3, 0.702 m3 de arena, 1,026 m3 de ripio triturado, 0,226 m3 de agua y 0,035 lt de plastificante, Antes del colado del hormigón para las estructuras, se chequeará el acero de refuerzo, luego se procederá a colocar y nivelar el respectivo encofrado para después proceder al colado del hormigón. Se tendrá especial cuidado en el colado del hormigón de manera que no se produzca oquedades interiores ni segregación del agregado grueso; además, se fundirá hasta el nivel inferior del elemento estructural. Ver referencia en Ilustración 5 Vista Frontal Cerramiento. Ilustración 4 Detalle de ingreso y puerta de cerramiento. | m3 | 0,40 | Cerramiento |
| 2.6 | Poste hg 2" para cerramiento, se garantizará su alineación, verticalidad y firmeza estructural para resistir esfuerzos de viento y tensión de malla. El acabado galvanizado deberá proteger contra corrosión en ambientes exteriores. Ilustración 15 Detalle de cerramiento. Se considera para el nuevo cerramiento de bloqueo. Ver referencia en Ilustración 3 Detalle de cerramiento. | m | 178,75 | Cerramiento |
| 2.7 | Malla galvanizada 50x10 H=2m, La malla será tensada firmemente en toda su longitud, mediante elementos de fijación metálicos y refuerzos intermedios si la longitud lo requiere, garantizando estabilidad, alineación y resistencia mecánica. Su colocación se realizará sobre estructura metálica, muro o soporte definido en planos, asegurando protección anticorrosiva y durabilidad en exteriores. Se considera para el para el nuevo cerramiento de bloqueo. Ver referencia en Ilustración 3 Detalle de cerramiento. Ilustración 5 Vista Frontal Cerramiento. | m | 63,00 | Cerramiento |
| 2.8 | Suministro e instalación de platina de acero ASTM A36 de 25 mm × 3 mm (1" × 1/8"), colocada longitudinalmente sobre postes metálicos de 2" para la fijación de malla trefilada galvanizada. El rubro incluye corte, alineación, punteo, soldadura, limpieza de cordones, aplicación de protección anticorrosiva en las zonas intervenidas, herramientas, mano de obra, equipos y demás actividades necesarias para su correcta ejecución, de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto. La medición se realizará por metro lineal (ml) de platina instalada y aceptada por fiscalización. Ver referencia en Ilustración 3 Detalle de cerramiento. | m | 48,00 | Cerramiento |
| 2.9 | Puerta de ingreso, Se fabricará conforme al diseño propuesto, con dimensiones de 1.00 × 2.35 m. El marco será construido con tubo estructural HG de 2" para cerramiento perimetral, garantizando rigidez y durabilidad. La puerta incluirá los herrajes necesarios y acabados según especificaciones del proyecto. La misma deberá tener un pasador como sistema de cierre, para la colocación de un candado de seguridad. Ver referencia en Ilustración 4 Detalle de ingreso y puerta de cerramiento. | u | 1,00 | Cerramiento |
| 2.10 | Alambre de púas, Colocación de tres (3) filas de alambre de púas alrededor de todo el perímetro del cerco, debidamente tensadas y fijadas a la estructura existente, con el fin de reforzar la seguridad perimetral. | m | 180,00 | Cerramiento |
| 2.11 | Acero de refuerzo f´y = 4200 kg/cm2, Se considera para la nueva puerta de ingreso. | kg | 71,73 | Cerramiento |
| 3 | Obra civil - Sala de armas |  |  |  |
| 3.1 | Suministro e instalación de sistema biométrico con detección facial y dactilar al ingreso de armas, con capacidad de registro de al menos 500 usuarios. deberá garantizar el registro del historial de ingresos. incluye cerradura magnética reforzada con fuerza de retención mayor a 600 lb, instalada en la cara interior de la puerta con anclajes adecuados. el detector biométrico será empotrado en la pared y configurado para reconocimiento rápido y preciso. se instalará botón de salida en el interior para apertura de puerta. se deberá garantizar la correcta alimentación eléctrica con fuente de alimentación y respaldo energético mediante batería de respaldo de mínimo 2 horas. incluye verificación de funcionamiento del sistema mediante prueba de ingreso facial y dactilar. Se debe realizar capacitación a un mínimo de 2 usuarios por armería, registrando en acta y remitiendo junto a la entrega de obra a MAG. En caso de que, por condiciones técnicas o constructivas, no sea posible empotrar el cableado, este se instalará sobre superficie mediante tubería tipo EMT, la cual deberá fijarse firmemente a la pared o al elemento estructural correspondiente, garantizando protección mecánica, continuidad dieléctrica y accesibilidad para mantenimiento. Ver referencia en Ilustración 6 Planta sala de armas. | u | 1,00 | Sala de armas |
| 3.2 | Suministro e instalación de protectores de ventana con malla de acero expandido de 3 mm de espesor, diseño diamante 25 x 50 mm, soldada a marco de ángulo 20 x 3 mm. acabado con pintura esmalte negro sintético anticorrosivo. el marco deberá estar anclado por el lado exterior de la pared de la armería. Ver referencia en Ilustración 6 Planta sala de armas. Ilustración 12 Detalle de protección para ventanas. | m2 | 2,04 | Oficina |
| 3.3 | Se deberá considerar la instalación de un gabinete contra incendios conforme al Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios (Acuerdo Ministerial 1257), ubicado en el exterior de la armería, en un sitio visible y accesible que no obstaculice las vías de evacuación. El gabinete, deberá encontrarse sobrepuesto en la pared y colocado a una altura de 1.20 metros desde el piso terminado, tendrá dimensiones de 0.70 × 0.35 × 0.22 metros y estará fabricado con lámina metálica de 0.70 mm de espesor, con cerradura universal tipo triangular. En su interior se alojará un extintor tipo A de 10 libras (4.5 kg) con su respectivo accesorio de identificación y un hacha pico de cinco libras (5 lbs.), la cual deberá estar sujeta al gabinete. Todos los elementos deberán estar correctamente organizados y señalizados. Los vidrios del gabinete tendrán un espesor de 2 a 3 mm y no deberán ser instalados con masillas ni ningún tipo de adhesivo. Ver referencia en Ilustración 6 Planta sala de armas. Ilustración 9 Gabinete contra incendio. | u | 1 | Exterior armería |
| 3.4 | Suministro e instalación de caja de seguridad para llaves. Tipo de apertura: código de combinación con diales. Material: acero / ZAMAC. Capacidad: 10 llaves mínimo. Funcionamiento: apertura con diales (debe permitir el cambio de código). Instalado en el interior de la armería. Ver referencia en Ilustración 5 Planta sala de armas. Ver referencia en Ilustración 10 Caja de seguridad para llaves. | u | 1,00 | Armería |
| 4 | Obra civil - Sala de monitoreo |  |  |  |
| 4.1 | Retiro de puertas existentes. Se procederá al desmontaje de las puertas existentes para el ingreso a la sala de monitoreo y una puerta interna que esta tiene, incluyendo hojas, marcos, herrajes y demás accesorios asociados, mediante procedimientos controlados que garanticen la integridad de los muros, vanos y acabados circundantes. Las labores se ejecutarán utilizando herramientas adecuadas y técnicas que minimicen vibraciones, impactos y daños colaterales. Los elementos retirados serán acopiados de manera ordenada en un área previamente designada para su posterior traslado y disposición final en sitios autorizados por el comandante de la unidad. Ver referencia en Ilustración 7 Planta sala de monitoreo. | gbl | 2,00 | Sala de monitoreo |
| 4.2 | Se realizará el suministro e instalación de una puerta metálica reforzada en el ingreso a la sala de monitoreo, ancladas a la pared mediante barras angulares de 25 × 25 mm. La estructura estará fabricada con tubo cuadrado de 35 × 35 × 2 mm, reforzada en la cara exterior e interior con lámina de acero de 2 mm de espesor. Las puertas contarán con bisagras dispuestas en el interior para mayor seguridad, manija en ambos lados (interior y exterior), y el acabado será con esmalte sintético negro anticorrosivo, excluyendo la cerradura. El sistema de cierre incluirá una cerradura mecánica de seguridad de sobreponer, fabricada en acero reforzado, resistente a ataques comunes como perforación y apalancamiento. Las dimensiones de la puerta serán de 210 cm de alto por 80 cm de ancho (o las medidas existentes reales previo al retiro de la puerta existente). Se exigirá que los acabados sean uniformes, libres de rebabas, escorias, deformaciones o cualquier imperfección que afecte la estética, funcionalidad o durabilidad del producto, garantizando además que no existan juntas visibles entre el marco y las láminas, y que todas las soldaduras sean completamente cerradas, esmeriladas y con acabado liso. Ver referencia en Ilustración 7 Planta sala de monitoreo. Ilustración 8 Puerta reforzada, revestida a doble cara. | u | 1,00 | Sala de monitoreo |
| 4.3 | Suministro e instalación de protectores de ventana con malla de acero expandido de 3 mm de espesor, diseño diamante 25 x 50 mm, soldada a marco de ángulo 20 x 3 mm. acabado con pintura esmalte negro sintético anticorrosivo. el marco deberá estar anclado por el lado exterior de la sala de monitoreo. Ver referencia en Ilustración 6 Planta sala de armas. Ilustración 12 Detalle de protección para ventanas. | m2 | 3,36 | Sala de monitoreo |
| 4.4 | Mampostería de ladrillo mambrón o bloque sólido. Para bloquear la puerta interna de la sala de monitoreo mediante mampostería de ladrillo mambrón sólido o bloque sólido de 15 cm de espesor. El asentado se efectuará con mortero cemento-arena en proporción 1:4, garantizando juntas uniformes. Durante la ejecución se asegurará la correcta alineación, nivelación y plomada de los muros, así como un adecuado proceso de curado para garantizar la resistencia y durabilidad. Ver referencia en Ver referencia en Ilustración 7 Planta sala de monitoreo. | m2 | 2,10 | Sala de monitoreo |
| 4.5 | Enlucido vertical paleteado fino, mortero 1:4, incluye impermeabilizante. Se ejecutará con mortero cemento-arena en proporción 1:4, con un espesor uniforme de 1.5 cm, garantizando una terminación pareja, continua y acorde con los planos arquitectónicos. Se colocará en todas las caras de la mampostería nueva a construir. | m2 | 4,20 | Sala de monitoreo |
| 4.6 | Enlucido filos ventanas y puertas, se ejecutará con mortero cemento-arena en proporción 1:3, con un espesor uniforme de 2 cm, garantizando una terminación limpia, continua y acorde con los planos arquitectónicos. Se lo realizara en los filos de ventanas y puerta a remplazar. | m | 5,10 | Sala de monitoreo |
| 4.7 | Empaste interior + resina, la aplicación se realizará sobre superficies previamente limpias y niveladas, en capas uniformes, garantizando un acabado liso y resistente. | m2 | 40,14 | Sala de monitoreo |
| 4.8 | Pintura interior (dos manos). La pintura interior se aplicará en superficies previamente tratadas, libres de polvo, grasa, humedad o partículas sueltas. En la sala de monitoreo en sus paredes interiores y el tumbado. Se utilizará pintura tipo látex vinil-acrílico, resistente al lavado y de bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV). El sistema de aplicación incluirá dos manos uniformes, mediante rodillo, brocha o pistola, respetando los tiempos de secado entre capas según ficha técnica del fabricante. El producto deberá cumplir con norma INEN 2249 o equivalente, garantizando buena adherencia, cobertura y durabilidad en ambientes interiores. Color blanco. | m2 | 40,14 | Sala de monitoreo |
| 5 | Integración y puesta en marcha |  |  |  |
| 5.1 | Se realizará el retiro y desalojo de estructuras existentes, escombros, vegetación, árboles y material pétreo sobrante producto de los trabajos, dejando el área completamente limpia y libre de residuos; una vez concluido el proyecto, se entregará la obra con la capacitación correspondiente sobre la ubicación, funcionamiento y mantenimiento de los elementos instalados, y se proporcionarán los planos “as built” de las obras ejecutadas, a fin de dejar debidamente documentada la información técnica; adicionalmente, se efectuará la limpieza del área interior del cerramiento para mejorar la visibilidad y garantizar condiciones adecuadas de seguridad, y en caso de utilizar tubería EMT en el proyecto, esta no será pintada, en cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas. | gbl | 1,00 | Global |

NOTA1: La marca de TODOS los equipos que formarán parte de la oferta NO podrá ser de origen chino.

NOTA2: Se deberá detallar la marca, el origen de la marca y el modelo de todos los elementos ofertados.

Plano referencial de la Armería

Ilustración 1 Planta de cerramiento.

Ilustración 2 Desadoquinado y readoquinado para muro.

Ilustración 3 Detalle de cerramiento.

Ilustración 4 Detalle de ingreso y puerta de cerramiento.

Ilustración 5 Vista Frontal Cerramiento.

Ilustración 6 Planta sala de armas.

Ilustración 7 Planta sala de monitoreo.

Ilustración 8 Puerta reforzada, revestida a doble cara.

Ilustración 9 Gabinete contra incendio.

Ilustración 10 Caja de seguridad para llaves.

Ilustración 11 Cerradura mecánica reforzada.

Ilustración 12 Detalle de protección para ventanas.

# Modalidades de pago:

- Un pago inicial por el 25% del monto del contrato como anticipo para la puesta en marcha del proyecto.

- Un segundo avance del 25% del monto del contrato en contra entrega de la ejecución de los siguientes ítems:

    - Ítem 1: Trabajos preliminares

    - Ítem 2: Cerramiento de protección – Armería.

- Un tercer pago del 40% al culminar la ejecución total del proyecto.

- El 10% final se lo realizará pasados 3 meses en modalidad de garantía contra entrega definitiva.

# Lugar de instalación:

Comando Subzona de Policía Pastaza No. 16, Cantón Puyo, Provincia de Pastaza.

# Plazo de ejecución

Para la ejecución del objeto de la presente convocatoria, se estima un plazo máximo de 2 meses, posterior a la firma del contrato. Cualquier plazo menor a este, será considerado como una ventaja para el oferente durante la calificación de ofertas (ver sección 9 – Evaluación de Ofertas)

# Precio Referencial

Por política, MAG no publica precios referenciales para este tipo de procesos. Será responsabilidad de cada oferente postular con su precio propuesto, siendo este uno de los criterios a ser evaluados. El precio referencial manejado por MAG será revelado previo al inicio de calificación de ofertas.

# Visitas Técnicas

En caso de necesitar visitas técnicas para la elaboración de la cotización, MAG podrá coordinar visitas en los lugares de intervención, toda vez la solicitud se remita al correo procurement.ecuador@maginternational.org. La fecha de la visita será aprobada por MAG, previa coordinación con los beneficiarios y el oferente interesado. Adicionalmente, la visita deberá ocurrir dentro del plazo establecido para la elaboración de la oferta (ver sección 10 – Cronograma).

# Apertura de Ofertas

La apertura de ofertas será realizada por un comité designado por MAG. La apertura de ofertas tendrá la siguiente dinámica1:

  - Reunión del comité y constatación del quorum

  - Revelación de precio referencial interno

  - Apertura de ofertas

  - Evaluación de ofertas

  - Resolución de adjudicatario

# Evaluación de ofertas

Para la evaluación de ofertas, se tomará en cuenta los siguientes parámetros de calificación:

| Nro. | Criterio | Método de evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alineación a condiciones generales de los presentes términos de referencia, e instrucciones de postulación. | Cumple/No cumple |
| 2 | Alineación al precio referencial de The Mines Advisory Group para la presente subasta2. | Cumple/No cumple |
| 3 | Alineación a los requerimientos técnicos de The Mines Advisory Group para la presente subasta. | Cumple/No cumple |
| 4 | Demostración de capacidad probada por parte de los oferentes. | Cumple/No cumple (no aplica en el caso de subastas restringidas) |
| 5 | Tiempo de cumplimiento de la oferta | 20 puntos |
| 6 | Evaluación técnica - Visita técnica previa a la presentación de la oferta y dentro del cronograma (5 puntos) Criterios de calificación: - 0 pts = no - 5 pts = si - Garantía técnica del trabajo (5 puntos). Se otorgará el puntaje máximo de 5 puntos al oferente que proponga el mayor plazo de garantía. El resto de los oferentes recibirá un puntaje proporcional calculado en relación con dicho plazo (tiempo de garantía ofrecido/tiempo de garantía máximo) *5. - Experiencia técnica del oferente en obras de construcción (5 puntos). Deberá adjuntar la copia del contrato o acta de recepción. Criterios de calificación: - 2 ptos. = Cuando los documentos presentados acrediten obras ejecutadas que, en conjunto, sumen un valor igual o superior a USD 40.000. - 5 ptos. = Cuando los documentos presentados acrediten obras ejecutadas que, en conjunto, sumen un valor igual o superior a USD 20.000. - Capacidad técnica del profesional residente de la obra (5 puntos). Deberá adjuntar certificados comprobables. Criterios de calificación: - 5 pts. = Ingeniero civil o arquitecto con experiencia ≥ 5 años ó 3 años con estudios de 4to Nivel. - 2 pts. = Ingeniero civil o arquitecto con experiencia < 5 años. - 1 pto. = Técnico/Tecnólogo en Construcción con experiencia ≥ 5 años. | 20 puntos |
| 7 | Precio de la oferta | 60 puntos |

El proceso de evaluación iniciará con la verificación de los parámetros 1-4, los cuales serán requisitos obligatorios para la adjudicación del proceso. Todos los oferentes que no cumplan con alguno de dichos parámetros serán descartados de las siguientes fases de evaluación de ofertas.

Los oferentes que hayan cumplido con los parámetros 1-4, pasarán a la segunda parte de la evaluación, en la que se observarán los parámetros 5, 6 y 7.

Para la evaluación del parámetro 5, se asignará un puntaje máximo de 20 puntos, entre el oferente que tenga una capacidad de respuesta menos rápida y el que tenga una capacidad mayor.

Para la evaluación del parámetro 6 se asignará un puntaje máximo de 20 puntos, distribuido conforme al cumplimiento de los criterios y aspectos técnicos detallados en los literales.

Para la evaluación del parámetro 7, se asignará un puntaje máximo de 60 puntos, entre el oferente que tenga un mayor precio y el que tenga menor.

# Cronograma

Para el presente proceso, se presenta el siguiente cronograma, a partir de la fecha de publicación:

| Fase/Días laborales tope (a partir de la publicación) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Publicación de la convocatoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de ofertas por parte de los oferentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visitas coordinadas a territorio por parte de los oferentes (de ser necesario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega de información por parte de los oferentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realización de preguntas por parte de los oferentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Respuesta a preguntas de los oferentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rectificación de información por parte de los oferentes (de ser necesario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apertura y evaluación de ofertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validación de errores por parte de los oferentes (de ser necesario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calificación de oferentes preseleccionados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notificación de resultado a oferentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 La dinámica podrá ser modificada, de ser decidido por el comité evaluador

2 Se considerará como alineación a todos los precios que fluctúen entre +20% y -80% del precio referencial definido por MAG