# TÉRMINOS DE REFERENCIA

Proceso: Readecuación de la armería ubicada en el Batallón de Apoyo Logístico N.º 75 Auca, Parroquia Lumbaquí, Provincia de Sucumbíos.

Fecha de publicación: 06 de agosto del 2026

Fecha límite de entrega de ofertas: 30 de agosto del 2026

Correo para envío de oferta: tenders.ecuador@maginternational.org

Correo de contacto: procurement.ecuador@maginternational.org

# Antecedentes

The Mines Advisory Group (MAG), es una Organización No Gubernamental internacional cuyo ámbito de acción es la seguridad humanitaria. La visión de MAG es crear un futuro seguro para niñas, niños, mujeres y hombres afectados por la violencia armada y los conflictos. Desde 1989, trabajamos en comunidades afectadas por conflictos para recuperar zonas contaminadas por minas terrestres, municiones de racimo y otros elementos explosivos.

En este contexto, la Oficina País de MAG en Ecuador se encuentra colaborando con el Batallón de Apoyo Logístico N.º 75 Auca. En actividades que permitan mejorar los niveles de seguridad del depósito. En este contexto, se invita a proveedores al proceso de subasta para la mejora de los niveles de seguridad infraestructural en la dirección.

# Objeto

Readecuación de la armería ubicada en el Batallón de Apoyo Logístico N.º 75 Auca, Parroquia Lumbaquí, Provincia de Sucumbíos. Misma que incluye las actividades contempladas en el punto 3 del presente documento.

# Requerimientos técnicos

A continuación, se detalla los requerimientos para la presente subasta, mismos que deberán ser construidos e instalados:

| Ítem No. | DESCRIPCIÓN | UNITS | QTY | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAL 75 AUCA |  |  |  |  |
| 1 | Trabajos preliminares |  |  |  |
| 1.1 | Retiro de protecciones y ventanas existentes. Se procederá al desmontaje de las protecciones metálicas de las ventanas existentes, incluyendo marcos y accesorios, mediante técnicas controladas para evitar daños en muros y acabados circundantes, las mismas que se encuentran ubicadas en los ejes 1 y 3. Los elementos retirados serán acopiados de forma ordenada en un área designada para su posterior disposición final en sitios autorizados por el comandante de la dependencia. Durante todo el proceso se garantizará la limpieza del área de trabajo y el cumplimiento de las condiciones de seguridad. Ver referencia en Ilustración 2 Planta arquitectónica. | m2 | 13,52 | Global |
| 1.2 | Retiro de puertas existentes. Se procederá al desmontaje de la puerta existente para el ingreso a la sala de municiones y la del ingreso de la actual armería eje B y 3, incluyendo hojas, marcos, herrajes y demás accesorios asociados, mediante procedimientos controlados que garanticen la integridad de los muros, vanos y acabados circundantes. Las labores se ejecutarán utilizando herramientas adecuadas y técnicas que minimicen vibraciones, impactos y daños colaterales. Los elementos retirados serán acopiados de manera ordenada en un área previamente designada para su posterior traslado y disposición final en sitios autorizados por el comandante de la unidad. Ver referencia en Ilustración 2 Planta arquitectónica. | gbl | 1,00 | Sala de municiones - ingreso a actual armería |
| 1.3 | Derrocamiento controlado de mampostería existente para la apertura de puerta en el eje B y 3, ingreso a la sala de municiones y sala de armas, ejecutado mediante cortes previos y procedimientos manuales, a fin de evitar vibraciones o daños a las estructuras y acabados colindantes. Los trabajos incluyen la protección de áreas adyacentes, retiro del material demolido, carga, acarreo y disposición final de escombros en sitios autorizados, cumpliendo las condiciones de seguridad de la obra. Ver referencia en Ilustración 2 Planta arquitectónica. | m2 | 2,31 | Sala de armas y sala de municiones |
| 1.4 | Se realizará el retiro de la puerta tipo enrollable en el acceso a la armería eje 3, incluyendo el desmontaje de la puerta enrollable y su sistema, acopiando los elementos retirados en un área designada para su posterior disposición según lo determine el comandante; durante los trabajos se garantizará el orden, la limpieza y el cumplimiento de las normas de seguridad. | gbl | 1,00 | Global |
| 2 | Obra Civil y Acabados |  |  |  |
| 2.1 | Mampostería de ladrillo mambrón o bloque sólido. Se ejecutará la construcción de divisiones internas en el área de Sala de municiones y sala de entrega, en el eje 1’, B y el bloqueo de la anterior puerta de ingreso en el eje 3. Asimismo, se realizará la reducción de vanos de ventanas en los ejes 1 y 3, mediante mampostería de ladrillo mambrón sólido o bloque sólido de 15 cm de espesor. El asentado se efectuará con mortero cemento-arena en proporción 1:4, garantizando juntas uniformes. Durante la ejecución se asegurará la correcta alineación, nivelación y plomada de los muros, así como un adecuado proceso de curado para garantizar la resistencia y durabilidad. Ver referencia en Ilustración 2 Planta arquitectónica. | m2 | 43,44 | Global |
| 2.2 | Enlucido vertical paleteado fino, mortero 1:4, incluye impermeabilizante. Se ejecutará con mortero cemento-arena en proporción 1:4, con un espesor uniforme de 1.5 cm, garantizando una terminación pareja, continua y acorde con los planos arquitectónicos. Se colocará en todas las caras de la mampostería nueva a construir. | m2 | 86,87 | Global |
| 2.3 | Enlucido filos ventanas y puertas, se ejecutará con mortero cemento-arena en proporción 1:3, con un espesor uniforme de 2 cm, garantizando una terminación limpia, continua y acorde con los planos arquitectónicos. Se lo realizara en los filos de ventanas y puerta nuevos a construir. | m | 59,27 | Global |
| 2.4 | Dinteles de puerta o marco, se ejecutarán utilizando el mismo material de la mampostería, incorporando un refuerzo con varillas de acero de fy 4200 kg/cm², garantizando la resistencia estructural requerida. Estos elementos deberán quedar correctamente nivelados y alineados para asegurar su óptima conexión con los marcos de las puertas y permitir el adecuado funcionamiento de los accesos planificados en el proyecto. | m | 1,80 | Global |
| 2.5 | Empaste interior + resina, la aplicación se realizará sobre superficies previamente limpias y niveladas, en capas uniformes, garantizando un acabado liso y resistente. | m2 | 202,89 | Global |
| 2.6 | Empaste exterior + resina, la aplicación se realizará sobre superficies previamente limpias y niveladas, en capas uniformes, garantizando un acabado liso y resistente. | m2 | 100,38 | Global |
| 2.7 | Pintura interior (dos manos). La pintura interior se aplicará en superficies previamente tratadas, libres de polvo, grasa, humedad o partículas sueltas. Se aplicará en toda la armería. Se utilizará pintura tipo látex vinil-acrílico, resistente al lavado y de bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV). El sistema de aplicación incluirá dos manos uniformes, mediante rodillo, brocha o pistola, respetando los tiempos de secado entre capas según ficha técnica del fabricante. El producto deberá cumplir con norma INEN 2249 o equivalente, garantizando buena adherencia, cobertura y durabilidad en ambientes interiores. Color blanco. | m2 | 202,89 | Global |
| 2.8 | Pintura exterior (dos manos), La pintura exterior se aplicará sobre superficies previamente tratadas, limpias, secas y libres de polvo, grasa o eflorescencias. Se utilizará pintura acrílica o vinil-acrílica para exteriores, resistente a la intemperie, rayos UV y humedad. El sistema de aplicación incluirá dos manos de pintura aplicadas mediante rodillo, brocha o pistola, respetando los tiempos de secado entre capas según ficha técnica del fabricante. El color a utilizar será el bi-tono existente en el exterior de la armería. Se realizará este trabajo solo en el área de armería, en su fachada frontal y posterior | m2 | 100,38 | Global |
| 2.9 | Mesón de hormigón armado, incluye encofrado, ancho=0,50m espesor=0,10m, con 2 alturas 0,80m y 1m, según plano de detalle, se construirá en la sala de entrega. Tendrá un acabado liso y fino. Como cubierta de este mesón se recubrirá con un caucho negro de textura circular. Ver referencia en Ilustración 2 Planta arquitectónica. | m | 3,50 | Sala de entrega |
| 2.10 | Suministro e instalación de plancha galvanizada de 0,45 mm de espesor para el recubrimiento de la cercha metálica ubicada en la estructura superior de los pórticos A y D. La plancha será cortada, ajustada y soldada a la estructura existente, garantizando su adecuada fijación y estabilidad. El rubro incluye materiales, mano de obra, equipos, herramientas, soldadura, trabajos en altura, limpieza y retiro de desperdicios. La ejecución deberá realizarse cumpliendo estrictamente las normas de seguridad industrial y utilizando los equipos de protección personal requeridos para trabajos en altura. | m2 | 15,73 | Sala de entrega |
| 2.11 | Mantenimiento de canaleta recolectora de aguas lluvias: Se realizará el mantenimiento de las canaletas recolectoras de aguas lluvias ubicadas en la zona de la armería, tanto en la parte frontal como posterior, incluyendo la alineación y ajuste de las canaletas existentes, así como el reemplazo de los tramos que presenten deterioro, corrosión o daños que afecten su correcto funcionamiento, con el fin de garantizar la adecuada captación y conducción de las aguas lluvias. | gbl | 1,00 | Sala de armas |
| 3 | Protección de ventanas |  |  |  |
| 3.1 | Suministro e instalación de protectores de ventana con malla de acero expandido de 3 mm de espesor, diseño diamante 25 x 50 mm, soldada a marco de ángulo 20 x 3 mm. acabado con pintura esmalte negro sintético anticorrosivo. el marco deberá estar anclado por el lado exterior de la pared. Ver referencia en Ilustración 2 Planta arquitectónica. | m2 | 4,39 | Global |
| 3.2 | Ventana de aluminio y vidrio 4mm, ventana dividida en 2 partes, corrediza en su división, la cual también tendrá un mosquitero fijo cuando esta ventana este abierta, medidas de 1,25x0,45m y 0,90x0,45m aproximadamente. Ver referencia en Ilustración 8 Detalles de vista frontal. Ilustración 10 Detalles vista posterior. | m2 | 4,39 | Global |
| 4 | Estructura metálica sala de municiones y armería |  |  |  |
| 4.1 | Sum./Inst. de acero estructural ASTM A36 para la conformación de la estructura metálica de la sala de municiones, la cual servirá como soporte para la mampostería y el tumbado de gypsum. Incluye suministro, fabricación, montaje, alineación, nivelación, plomada, anclajes, soldaduras y todos los elementos necesarios para garantizar la estabilidad y rigidez de la estructura. Los perfiles deberán cumplir con las especificaciones técnicas y normativas aplicables, de acuerdo con la configuración indicada en la Ilustración 3 Planta de estructura metálica. Ilustración 6 Corte transversal B´-B. | kg | 403,27 | Sala de municiones |
| 4.2 | Sum. / Inst. Gypsum, se ejecutará mediante la colocación de placas de yeso sobre una estructura metálica galvanizada. El sistema incluirá la instalación completa de la perfilería necesaria para el adecuado soporte, la fijación de las placas con tornillería especializada, y la aplicación de empaste tanto en juntas como en toda la superficie, con el fin de obtener un acabado totalmente liso. Posteriormente, se aplicará pintura vinil-acrílica en color blanco, garantizando uniformidad, durabilidad y una adecuada estética final. Este recubrimiento se instalará en el tumbado de la sala de municiones. Ver referencia en Ilustración Ilustración 6 Corte transversal B´-B. | m2 | 13,23 | Sala de municiones |
| 4.3 | Suministro e instalación de acero estructural A36, placa metálica de 20x20 cm con espesor de 6 mm. La placa se fijará sobre el contrapiso existente mediante pernos autoperforantes para garantizar su sujeción, a esto se soldarán las columnas metálicas propuestas en el proyecto. Ver referencia en Ilustración 4 Detalle de columnas y anclaje. | u | 6,00 | Sala de municiones y armería |
| 5 | Sistema eléctrico e iluminación |  |  |  |
| 5.1 | Cambio de Tablero de control de 5 puntos. Su acometida se tomará de la existente. No se permitirá que ningún cable quede a la vista en todas las armerías en general. En caso de que, por condiciones técnicas o constructivas, no sea posible empotrar el cableado, este se instalará sobre superficie mediante tubería tipo EMT o equivalente, la cual deberá fijarse firmemente a la pared o al elemento estructural correspondiente, garantizando protección mecánica, continuidad dieléctrica y accesibilidad para mantenimiento. No se deberá pintar bajo ninguna circunstancia la tubería EMT. Ver referencia en Ilustración 12 Detalle planta eléctrica. | u | 1,00 | Sala de entrega |
| 5.2 | Instalaciones eléctricas tomacorrientes 110v, este rubro deberá ejecutarse con cableado bajo mampostería, canalizado mediante tubería flexible tipo corrugado, conforme a la norma NEC y especificaciones del proyecto. En caso de que, por condiciones técnicas o constructivas, no sea posible empotrar el cableado, este se instalará sobre superficie mediante tubería tipo EMT o equivalente, la cual deberá fijarse firmemente a la pared o al elemento estructural correspondiente, garantizando protección mecánica, continuidad dieléctrica y accesibilidad para mantenimiento. No se deberá pintar bajo ninguna circunstancia la tubería. Ver referencia en Ilustración 12 Detalle planta eléctrica. | u | 3,00 | Sala de entrega |
| 5.3 | Instalaciones eléctricas tomacorrientes 220v, este rubro deberá ejecutarse con cableado bajo mampostería, canalizado mediante tubería flexible tipo corrugado, conforme a la norma NEC y especificaciones del proyecto. En caso de que, por condiciones técnicas o constructivas, no sea posible empotrar el cableado, este se instalará sobre superficie mediante tubería tipo EMT o equivalente, la cual deberá fijarse firmemente a la pared o al elemento estructural correspondiente, garantizando protección mecánica, continuidad dieléctrica y accesibilidad para mantenimiento. No se deberá pintar bajo ninguna circunstancia la tubería. Ver referencia en Ilustración 12 Detalle planta eléctrica. | u | 1,00 | Sala de entrega |
| 5.4 | Instalaciones eléctricas luminarias. Se ejecutarán conforme a la normativa NEC y a las especificaciones del proyecto, utilizando cableado empotrado bajo mampostería canalizado mediante tubería flexible tipo corrugado, y en los casos en que no sea técnicamente posible el empotramiento, se instalará sobre superficie mediante tubería EMT o equivalente, firmemente fijada a los elementos estructurales para garantizar protección mecánica, continuidad dieléctrica y adecuada accesibilidad para mantenimiento; se colocarán todos los puntos de iluminación previstos para la armería, la sala de entrega, sala de municiones y el sistema exterior según los planos eléctricos, asegurando así un funcionamiento seguro, ordenado y conforme a los estándares de calidad del proyecto. Ver referencia en Ilustración 12 Detalle planta eléctrica. | u | 12,00 | Global |
| 5.5 | Luminaria led. Se proveerán e instalarán luminarias LED tipo panel de 60 x 60 cm, con potencia mínima de 40 W, flujo luminoso no inferior a Intensidad de luz: 3200 lúmenes y vida útil estimada de al menos 25 000 horas. La instalación incluirá todos los insumos necesarios para su fijación, conexión eléctrica y operación conforme a normativa técnica vigente. En la zona de sala de entrega y sala de municiones, las luminarias serán empotradas en el gypsum, garantizando iluminación permanente en el área protegida y de fácil acceso y mantenimiento a la misma. Ver referencia en Ilustración 12 Detalle planta eléctrica. | u | 2,00 | Sala de entrega |
| 5.6 | Cambio de luminarias en la sala de armas a Campana LED industrial. - Potencia: 120 W,- Flujo luminoso: 20,000 lúmenes y vida útil estimada de al menos 25 000 horas, para instalación colgante con gancho por su bajo peso. Proyección uniforme de la luz con ópticas. La instalación incluirá todos los insumos necesarios para su fijación, conexión eléctrica y operación conforme a normativa técnica vigente, garantizando iluminación permanente en el área protegida, de fácil acceso y mantenimiento a la misma. Ver referencia en Ilustración 12 Detalle planta eléctrica. | u | 4,00 | Armería |
| 5.7 | Lámpara led exterior tipo doble tubo + base 18W 4000K 100-240V y vida útil estimada de al menos 25 000 horas. La instalación incluirá todos los insumos necesarios para su fijación, conexión eléctrica y operación conforme a normativa técnica vigente. En la zona de la armería, las luminarias serán colocadas en la parte externa de la misma como se muestra en los planos de detalle. Ver referencia en Ilustración 12 Detalle planta eléctrica. | u | 6,00 | Exterior armería |
| 6 | Sistema de climatización |  |  |  |
| 6.1 | Suministro e instalación de sistema de climatización para la sala de entrega. Incluye aire acondicionado tipo split de pared de 18.000 BTU/h, con unidad evaporadora y condensadora, instalación de tuberías de refrigerante, cable de interconexión entre unidades, cable de fuerza, soportes de sujeción para la unidad exterior, línea eléctrica y cableado de control. Incluye además pruebas de funcionamiento, verificación y puesta en marcha para garantizar su correcto desempeño y eficiencia operativa. Ver referencia en Ilustración 12 Detalle planta eléctrica. | u | 1,00 | Sala de entrega |
| 7 | Puertas reforzadas |  |  |  |
| 7.1 | Se realizará el suministro e instalación de una puerta metálica con ventana de entrega en el ingreso a la sala de entrega, anclada a la pared mediante barras angulares de 25 × 25 mm. La estructura estará fabricada con tubo cuadrado de 35 × 35 × 2 mm, reforzada internamente con lámina de hierro de 2 mm de espesor. La puerta incluirá una mesa de trabajo chapada de 50 × 40 cm, abatible mediante bisagras ubicadas en el interior y sostenida por cadena de acero. Se instalará una manija central en ambos lados (interior y exterior), y el acabado será con esmalte sintético negro anticorrosivo, excluyendo la cerradura. El sistema de apertura incorporará bisagras metálicas reforzadas dispuestas en la parte interior para mayor seguridad, dimensionadas para soportar el peso total de la hoja y asegurar un funcionamiento continuo sin deformaciones ni holguras. El sistema de cierre contará con pestillo interior y exterior, cerradura mecánica reforzada con llave. La cerradura mecánica será de sobreponer, fabricada en acero reforzado, resistente a ataques comunes como perforación y apalancamiento. Las dimensiones de la puerta serán de 210 cm de alto por 90 cm de ancho. Se exigirá que los acabados sean uniformes, libres de rebabas, escorias, deformaciones o cualquier imperfección que afecte la estética, funcionalidad o durabilidad del producto, garantizando además que no existan juntas visibles entre el marco y las láminas, y que todas las soldaduras sean completamente cerradas, esmeriladas y con acabado liso. La mesa deberá tener lamina por ambas caras. Ver referencia en Ilustración 14 Detalle de puerta con ventana de entrega. | No. | 1,00 | Sala de entrega |
| 7.2 | Se realizará el suministro e instalación de puerta metálica reforzada en el ingreso de la armería y a la sala de municiones, ancladas a la pared mediante barras angulares de 25 × 25 mm, contando con un marco perimetral metálico reforzado, diseñado para garantizar una correcta fijación al vano, estabilidad estructural y evitar cualquier tipo de deformación durante su operación. La estructura de la puerta estará fabricada con tubo cuadrado de 35 × 35 × 2 mm, reforzada en la cara interior y exterior con lámina de acero de 2 mm de espesor. El sistema de apertura incorporará bisagras metálicas reforzadas dispuestas en la parte interior para mayor seguridad, dimensionadas para soportar el peso total de la hoja y asegurar un funcionamiento continuo sin deformaciones ni holguras. Las puertas contarán con manija en ambos lados (interior y exterior) y recibirán un acabado con esmalte sintético negro anticorrosivo, excluyendo la cerradura. El sistema de cierre incluirá una cerradura mecánica de seguridad de sobreponer, fabricada en acero reforzado, resistente a ataques comunes tales como perforación y apalancamiento. Las dimensiones de cada puerta serán de 210 cm de alto por 90 cm de ancho. Se exigirá que todos los acabados sean uniformes, libres de rebabas, escorias, deformaciones o cualquier imperfección que afecte la estética, funcionalidad o durabilidad del producto, garantizando además que no existan juntas visibles entre el marco y las láminas, y que la totalidad de las soldaduras sean continuas, completamente cerradas, esmeriladas y con acabado liso. Ver referencia en Ilustración 15 Detalle de puerta, revestida doble cara. | u | 2,00 | Sala de armas y sala de municiones |
| 7.3 | Se realizará el suministro e instalación de una contrapuerta metálica para el ingreso a la sala de entrega, fabricada con tubo metálico de 35 mm x 35 mm x 2 mm y anclada a la pared mediante barras angulares de 25 mm x 25 mm. La puerta contará con bisagras dispuestas en su parte interior, manija central tanto en el interior como en el exterior, y será pintada con esmalte sintético negro anticorrosivo, excluyendo la cerradura. El sistema de cierre incluirá pestillos en ambos lados y una cerradura mecánica de sobreponer, fabricada en acero reforzado, resistente a ataques comunes como perforación y apalancamiento, con llave de seguridad. Las dimensiones de la puerta serán de 210 cm de alto por 90 cm de ancho. Se exigirá que todos los acabados sean uniformes, libres de rebabas, escorias, deformaciones o cualquier imperfección que afecte la estética, funcionalidad o durabilidad del producto. Ver referencia en Ilustración 16 Detalle de contrapuerta. | u | 1,00 | Ssala de entrega |
| 8 | Sistemas de seguridad de ingreso |  |  |  |
| 8.1 | Suministro e instalación de sistema biométrico con detección facial y dactilar al ingreso de la sala de entrega, con capacidad de registro de al menos 500 usuarios. deberá garantizar el registro del historial de ingresos. incluye cerradura magnética reforzada con fuerza de retención mayor a 600 lb, instalada en la cara interior de la puerta con anclajes adecuados. el detector biométrico será empotrado en la pared y configurado para reconocimiento rápido y preciso. se instalará botón de salida en el interior para apertura de puerta. se deberá garantizar la correcta alimentación eléctrica con fuente de alimentación y respaldo energético mediante batería de respaldo de mínimo 2 horas. incluye verificación de funcionamiento del sistema mediante prueba de ingreso facial y dactilar. se debe realizar capacitación a un mínimo de 2 usuarios por armería, registrando en acta y remitiendo junto a la entrega de obra a MAG. Ver referencia en Ilustración 12 Detalle planta eléctrica. | u | 1,00 | Sala de entrega |
| 9 | Gabinete de incendio - Sala entrega |  |  |  |
| 9.1 | Se deberá considerar la instalación de un gabinete contra incendios conforme al Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios (Acuerdo Ministerial 1257), ubicado en el exterior de la armería, en un sitio visible y accesible que no obstaculice las vías de evacuación. El gabinete, deberá encontrarse sobrepuesto en la pared y colocado a una altura de 1.20 metros desde el piso terminado, tendrá dimensiones de 0.70 × 0.35 × 0.22 metros y estará fabricado con lámina metálica de 0.70 mm de espesor, con cerradura universal tipo triangular. En su interior se alojará un extintor tipo A de 10 libras (4.5 kg) con su respectivo accesorio de identificación y un hacha pico de cinco libras (5 lbs.), la cual deberá estar sujeta al gabinete. Todos los elementos deberán estar correctamente organizados y señalizados. Los vidrios del gabinete tendrán un espesor de 2 a 3 mm y no deberán ser instalados con masillas ni ningún tipo de adhesivo. Ver referencia en Ilustración 2 Planta arquitectónica. Ilustración 19 Gabinete contra incendios. | u | 1 | Exterior armería |
| 10 | Caja de seguridad para llaves |  |  |  |
| 10.1 | Suministro e instalación de caja de seguridad para llaves. Tipo de apertura: código de combinación con diales. Material: acero / ZAMAC. Capacidad: 10 llaves mínimo. Funcionamiento: apertura con diales (debe permitir el cambio de código). Instalado en el interior de la armería. Ver referencia en Ilustración 20 Caja de seguridad para llaves. | u | 1,00 | Armería |
| 11 | Sala de monitoreo |  |  |  |
| 11.1 | Suministro e instalación de protectores de ventana con malla de acero expandido de 3 mm de espesor, diseño diamante 25 x 50 mm, soldada a marco de ángulo 20 x 3 mm. acabado con pintura esmalte negro sintético anticorrosivo. el marco deberá estar anclado por el lado exterior de la pared. Ver referencia en Ilustración 13 Planta de sala de monitoreo. | m2 | 7,50 | Global |
| 12 | Integración y puesta en marcha |  |  |  |
| 12.1 | Se realizará el retiro y desalojo de estructuras y escombros, dejando el área completamente limpia y libre de materiales sobrantes; el proyecto será entregado con la capacitación correspondiente sobre la ubicación, funcionamiento y mantenimiento de los elementos instalados, y se proporcionarán los planos “as built” de las obras ejecutadas para asegurar que toda la información quede documentada y disponible. En caso de utilizar tubería EMT en todo el proyecto, esta no podrá ser pintada, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas. El tubo de descarga entregado por MAG, se lo anclara al piso con perno autoperforante y se lo llenara con arena para su correcta función. | gbl | 1,00 | global |

NOTA1: La marca de TODOS los equipos que formarán parte de la oferta NO podrá ser de origen chino.

NOTA2: Se deberá detallar la marca, el origen de la marca y el modelo de todos los elementos ofertados.

Plano referencial de la Armería

Ilustración 1 Planta arquitectónica existente.

Ilustración 2 Planta arquitectónica.

Ilustración 3 Planta de estructura metálica.

Ilustración 4 Detalle de columnas y anclaje.

Ilustración 5 Corte transversal A´-A.

Ilustración 6 Corte transversal B´-B.

Ilustración 7 Corte transversal de cercha y estructura existente.

Ilustración 8 Detalles de vista frontal.

Ilustración 9 Fachada frontal.

Ilustración 10 Detalles vista posterior.

Ilustración 11 Vista posterior.

Ilustración 12 Detalle planta eléctrica.

Ilustración 13 Planta de sala de monitoreo.

Ilustración 14 Detalle de puerta con ventana de entrega.

Ilustración 15 Detalle de puerta, revestida doble cara.

Ilustración 16 Detalle de contrapuerta.

Ilustración 17 Detalle de malla de seguridad.

Ilustración 18 Cerradura mecánica reforzada.

Ilustración 19 Gabinete contra incendios.

Ilustración 20 Caja de seguridad para llaves.

# Modalidades de pago:

- Un pago inicial por el 25% del monto del contrato como anticipo para la puesta en marcha del proyecto.

- Un segundo avance del 25% del monto del contrato en contra entrega de la ejecución de los siguientes ítems:

    - Ítem 1: Trabajos preliminares

    - Ítem 2: Obra civil y acabados

    - Ítem 3: Protección de ventanas

- Un tercer pago del 40% al culminar la ejecución total del proyecto.

- El 10% final se lo realizará pasados 3 meses en modalidad de garantía contra entrega definitiva.

# Lugar de instalación:

Batallón de Apoyo Logístico N.º 75 Auca, Parroquia Lumbaquí, Provincia de Sucumbíos.

# Plazo de ejecución

Para la ejecución del objeto de la presente convocatoria, se estima un plazo máximo de 3 meses, posterior a la firma del contrato. Cualquier plazo menor a este, será considerado como una ventaja para el oferente durante la calificación de ofertas (ver sección 9 – Evaluación de Ofertas)

# Precio Referencial

Por política, MAG no publica precios referenciales para este tipo de procesos. Será responsabilidad de cada oferente postular con su precio propuesto, siendo este uno de los criterios a ser evaluados. El precio referencial manejado por MAG será revelado previo al inicio de calificación de ofertas.

# Visitas Técnicas

En caso de necesitar visitas técnicas para la elaboración de la cotización, MAG podrá coordinar visitas en los lugares de intervención, toda vez la solicitud se remita al correo procurement.ecuador@maginternational.org. La fecha de la visita será aprobada por MAG, previa coordinación con los beneficiarios y el oferente interesado. Adicionalmente, la visita deberá ocurrir dentro del plazo establecido para la elaboración de la oferta (ver sección 10 – Cronograma).

# Apertura de Ofertas

La apertura de ofertas será realizada por un comité designado por MAG. La apertura de ofertas tendrá la siguiente dinámica1:

  - Reunión del comité y constatación del quorum

  - Revelación de precio referencial interno

  - Apertura de ofertas

  - Evaluación de ofertas

  - Resolución de adjudicatario

# Evaluación de ofertas

Para la evaluación de ofertas, se tomará en cuenta los siguientes parámetros de calificación:

| Nro. | Criterio | Método de evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alineación a condiciones generales de los presentes términos de referencia, e instrucciones de postulación. | Cumple/No cumple |
| 2 | Alineación al precio referencial de The Mines Advisory Group para la presente subasta2. | Cumple/No cumple |
| 3 | Alineación a los requerimientos técnicos de The Mines Advisory Group para la presente subasta. | Cumple/No cumple |
| 4 | Demostración de capacidad probada por parte de los oferentes. | Cumple/No cumple (no aplica en el caso de subastas restringidas) |
| 5 | Tiempo de cumplimiento de la oferta | 20 puntos |
| 6 | Evaluación técnica - Visita técnica previa a la presentación de la oferta y dentro del cronograma (5 puntos) Criterios de calificación: - 0 pts = no - 5 pts = si - Garantía técnica del trabajo (5 puntos). Se otorgará el puntaje máximo de 5 puntos al oferente que proponga el mayor plazo de garantía. El resto de los oferentes recibirá un puntaje proporcional calculado en relación con dicho plazo (tiempo de garantía ofrecido/tiempo de garantía máximo) *5. - Experiencia técnica del oferente en obras de construcción (5 puntos). Deberá adjuntar la copia del contrato o acta de recepción. Criterios de calificación: - 2 ptos. = Cuando los documentos presentados acrediten obras ejecutadas que, en conjunto, sumen un valor igual o superior a USD 60.000. - 5 ptos. = Cuando los documentos presentados acrediten obras ejecutadas que, en conjunto, sumen un valor igual o superior a USD 40.000. - Capacidad técnica del profesional residente de la obra (5 puntos). Deberá adjuntar certificados comprobables. Criterios de calificación: - 5 pts. = Ingeniero civil o arquitecto con experiencia ≥ 5 años ó 3 años con estudios de 4to Nivel. - 2 pts. = Ingeniero civil o arquitecto con experiencia < 5 años. - 1 pto. = Técnico/Tecnólogo en Construcción con experiencia ≥ 5 años. | 20 puntos |
| 7 | Precio de la oferta | 60 puntos |

El proceso de evaluación iniciará con la verificación de los parámetros 1-4, los cuales serán requisitos obligatorios para la adjudicación del proceso. Todos los oferentes que no cumplan con alguno de dichos parámetros serán descartados de las siguientes fases de evaluación de ofertas.

Los oferentes que hayan cumplido con los parámetros 1-4, pasarán a la segunda parte de la evaluación, en la que se observarán los parámetros 5, 6 y 7.

Para la evaluación del parámetro 5, se asignará un puntaje máximo de 20 puntos, entre el oferente que tenga una capacidad de respuesta menos rápida y el que tenga una capacidad mayor.

Para la evaluación del parámetro 6 se asignará un puntaje máximo de 20 puntos, distribuido conforme al cumplimiento de los criterios y aspectos técnicos detallados en los literales.

Para la evaluación del parámetro 7, se asignará un puntaje máximo de 60 puntos, entre el oferente que tenga un mayor precio y el que tenga menor.

# Cronograma

Para el presente proceso, se presenta el siguiente cronograma, a partir de la fecha de publicación:

| Fase/Días laborales tope (a partir de la publicación) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Publicación de la convocatoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de ofertas por parte de los oferentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visitas coordinadas a territorio por parte de los oferentes (de ser necesario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega de información por parte de los oferentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realización de preguntas por parte de los oferentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Respuesta a preguntas de los oferentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rectificación de información por parte de los oferentes (de ser necesario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apertura y evaluación de ofertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validación de errores por parte de los oferentes (de ser necesario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calificación de oferentes preseleccionados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notificación de resultado a oferentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 La dinámica podrá ser modificada, de ser decidido por el comité evaluador

2 Se considerará como alineación a todos los precios que fluctúen entre +20% y -80% del precio referencial definido por MAG